# Tarefas Caixa de câmbio Modelo 8 – Engrenagem planetária

Para muitas aplicações práticas, as caixas de câmbio são particularmente adequados onde a mudança de movimento é coaxial, ou seja, os eixos de acionamento e saída estão em alinhamento. Eles são compactos, fáceis de instalar e fáceis de combinar uns com os outros.

## Tarefa de construção

A ilustração 1 mostra uma caixa de câmbio coaxial com engrenagens cônicas. Reconstrua a caixa de câmbio. Que mudança de movimento causa?

Fig. 1: Caixa de câmbio de roda cônica coaxial

Uma caixa de câmbio coaxial também pode conter uma transmissão. A caixa de câmbio na ilustração 2 usa uma caixa de câmbio de coroa. Reconstrua-a. Que transmissão ela realiza?

Fig. 2: Caixa de câmbio de transmissão coaxial com roda de coroa

## Tarefa temática

As engrenagens planetárias são uma forma especial de caixas de câmbio de transmissão coaxiais. Elas são normalmente construídas como engrenagens de dentes retos, ou seja, os dentes das engrenagens são perpendiculares ao eixo (veio). As engrenagens planetárias consistem em

uma "roda solar" (uma engrenagem no centro),

várias "rodas planetárias", que "giram" ao redor da roda solar e cujos veios estão ligados entre si por uma passarela e

uma "roda oca", em cuja engrenagem interna os dentes das rodas planetárias se encaixam.

As engrenagens planetários podem ser construídas para serem muito compactas. Dependendo de qual dos três veios de uma engrenagem planetária - o da roda solar, o da passarela ou o da roda oca - se monta de modo "fixo", se alcança uma transmissão diferente.

Primeiro considere e construa a seguinte engrenagem planetária com uma passarela fixa e a roda solar no eixo de acionamento (ilustração 3):

Fig. 3: Engrenagem planetária com suporte de roda planetária fixo (passarela) e acionamento de roda solar

A transmissão desta engrenagem planetária é idêntica à da engrenagem de dentes retos simples a seguir (ilustração 4):

Fig. 4: Engrenagem de dentes retos equivalente à engrenagem planetária

Por que isso acontece? Explique. Então, qual a relação de transmissão realizada pela engrenagem planetária com passarela fixa e a roda solar como acionamento?

## Tarefa experimental

1. Nesta engrenagem planetária da ilustração 3, a passarela é fixa. Construa outra engrenagem planetária na qual ou a roda solar ou a roda oca é fixa.

2. Que transmissões podem ser alcançadas com as engrenagens planetárias de dentes retos fischertechnik com a engrenagem interna Z30? Complete a tabela a seguir:

| Fixo | Acionamento | Saída | Transmissão | Inversão de direção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Passarela | Roda solar | Roda oca |  | sim/não |
| Passarela | Roda oca | Roda solar |  | sim/não |
| Roda oca | Roda solar | Passarela |  | sim/não |
| Roda oca | Passarela | Roda solar |  | sim/não |
| Roda solar | Passarela | Roda oca |  | sim/não |
| Roda solar | Roda oca | Passarela |  | sim/não |

Como você já viu, algumas das caixas de câmbio proporcionam uma inversão de direção. Sinalizamo-las na equação de transmissão por um sinal de menos ("-").

3. Grandes transmissões podem ser alcançadas através da "conexão em série" de engrenagens planetárias. Olhe para as três diferentes engrenagens planetárias. Quais duas caixas de câmbio (diferentes) você acoplaria a fim de realizar a maior transmissão possível para a desaceleração?