# Folha de solução Caixa de câmbio Modelo 9 – Caixa de câmbio diferencial

Os alunos são auxiliados na construção e resolução de tarefas individuais através do fornecimento de instruções de montagem (veja anexo). Nas tarefas onde isto é útil, isso é indicado no início da folha de solução.

Nota sobre a história da tecnologia: O acionamento diferencial foi patenteado em 1828 por Onésiphore Pecqueur (1792-1852) como um elemento essencial de seu automóvel a vapor. É muito semelhante ao "dinamômetro" publicado por James White já em 1822. A caixa de câmbio diferencial possivelmente já era conhecida no século 3 d.C. pelos chineses: Provavelmente foi usado pelo engenheiro Ma Jun (200-265) na construção de um "carro de bússola" mecânico que sempre apontava na mesma direção cardinal.

Os alunos recebem as instruções de montagem para a construção da caixa de câmbio diferencial.

## Tarefa de construção

Em uma curva, a roda interna gira mais lentamente enquanto a roda externa gira mais rápido na mesma proporção: A velocidade de acionamento é, portanto, distribuída entre as duas rodas.

## Tarefa temática

1. A caixa de câmbio diferencial transmite a rotação do eixo de acionamento por meio de uma roda de coroa para um eixo de saída girado em 90°, adotando assim uma transmissão de 1:3.2 para a desaceleração.

2. Quando uma roda trava, a outra gira a duas vezes a velocidade do eixo de acionamento.

## Tarefa experimental

1. Quando uma roda gira, a outra para, porque o diferencial transfere o acionamento para o eixo com a menor resistência.

2. Uma trava diferencial pode ser realizada, por exemplo, por um segundo eixo paralelo ao eixo de saída, que pode ser conectado ao eixo de saída em cada lado do diferencial através de uma engrenagem ou caixa de câmbio de corrente, de modo que os dois eixos laterais devem girar à mesma velocidade.

Anexo

## Instruções de montagem e modelos para a caixa de câmbio e modelos:

Modelo 9: Instruções de montagem da caixa de câmbio diferencial