# vSoluciones

# Tarea 3 de los sistemas de transmisión – Sistemas de transmisión (I)

En parte, las tareas experimentales pueden resolverse de diferentes maneras con sus respectivas ventajas y desventajas. El alumnado debe valorar estas soluciones de manera comparativa. El cálculo de la relación de transmisión entre accionamiento y salida es una aplicación práctica, divertida y útil para introducir el trabajo con fracciones.

## Tarea de construcción

La tarea de construcción puede resolverse con una transmisión de una Z20 a una Z10, o también con una Z40 a una Z20.

## Pregunta temática

La diferencia de velocidad puede constatarse en la relación de los dientes de las ruedas dentadas entre sí.

## Tarea experimental

1. A través de la división del número de dientes de las ruedas dentadas involucradas en la transmisión: el resultado de la división del número de dientes de la rueda dentada del accionamiento por el número de dientes de la rueda dentada de la salida proporciona el factor, en base al cual el eje de salida se acelera o ralentiza con el eje de accionamiento.

2. Puedes hacerlo, por ejemplo, con una placa giratoria 60 sobre el eje de accionamiento y un cubo sobre el eje de salida, unidos por medio de una cinta elástica.

Esto mismo puedes hacerlo con un sistema de transmisión por cadena, utilizando una Z20 (accionamiento) en una Z10 (salida) o una Z40 en una Z20.