# Folha de solução

# Caixa de câmbio Tarefa 3 – Caixas de câmbio de transmissão (I)

Algumas das tarefas experimentais têm soluções diferentes, cada uma das quais com vantagens e desvantagens. Os alunos devem avaliar estas soluções de forma comparativa. O cálculo das relações de transmissão do acionamento e da saída é uma boa e útil aplicação prática do cálculo fracionário.

## Tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida através da transmissão de um Z20 para um Z10, mas também de um Z40 para um Z20.

## Pergunta temática

A diferença na velocidade é expressa na relação dos dentes das engrenagens entre si.

## Tarefa experimental

1. Dividindo o número de dentes das engrenagens envolvidas na transmissão: O número de dentes da engrenagem no acionamento dividido pelo número de dentes da engrenagem na saída resulta no fator pelo qual o eixo de saída é acelerado ou desacelerado em relação ao eixo de acionamento.

2. Isto pode ser conseguido, por exemplo, com um disco giratório 60 no eixo de acionamento e um cubo no eixo de saída, que são conectados por um elástico.

O mesmo pode ser conseguido com uma caixa de câmbio de corrente usando um Z20 (acionamento) em um Z10 (saída) ou um Z40 em um Z20.