# Folha de solução

# Caixa de câmbio Tarefa 5 – Caixas de câmbio de transmissão (III)

Algumas das tarefas experimentais têm soluções diferentes, cada uma das quais com vantagens e desvantagens. Os alunos devem avaliar estas soluções de forma comparativa. O cálculo das relações de transmissão do acionamento e da saída é uma boa e útil aplicação prática do cálculo fracionário.

## Tarefa experimental

1. Através do eixo de Z30, por exemplo, uma transmissão para desaceleração de 10:40 (Z10 a Z40) pode ser adicionada, a partir daí uma desaceleração adicional de 10:20 (Z10 para Z20).

2. Isto resulta em uma desaceleração total de 1:30 x 1:4 x 1:2 = 1:240.

Solução em trabalho de grupo

Uma transmissão muito maior para desaceleração pode ser alcançada se um Z40 for montado no eixo de saída da engrenagem helicoidal em vez do Z30. Se outro sem-fim é montado no eixo de saída, que por sua vez aciona um Z40, e um sem-fim é montado em seu eixo de saída, que por sua vez aciona um Z40 (e assim por diante), então uma transmissão para desaceleração de (1:40) n é alcançada,n com n = número de engrenagens helicoidais.

Para a estrutura de uma tal "máquina da eternidade" pode ser usada a placa de construção grande.

Referência literária:

Wolfgang Bürger: Somente doze horas para a eternidade. Espectro da ciência, 2/2004, pág. 102-103. (https://www.spektrum.de/pdf/sdw-04-02-s102-pdf/835752)

Arthur Ganson: Máquina com granito (machine with concrete), Youtube, https://youtu.be/8jeQ1gK1J-E

Remadus: A máquina da eternidade. Youtube, https://youtu.be/AZ3EDa-qM34

Dirk Fox: A máquina da eternidade. ft:pedia 1/20215, S. 41-43. (https://ftcommunity.de/ftpedia/2015/2015-1/ftpedia-2015-1.pdf#page=41)