# Aufgaben 
Modell 2 – Wasserturbine / Wasserkraft

## Konstruktionsaufgabe

Baue das Modell 2 laut Anleitung auf. Achte beim Aufbau auf folgende Punkte:

- Die Welle des Wasserrades soll leichtgängig funktionieren, damit der Keilriemen (O-Ring) auf dem Transmissionsrad ohne zu spannen die Drehbewegung auf das Antriebsrad des Solarmotors übertragen kann.

- Das rote Kabel des Solarmotor-Generators wird mit der mit + (Pluspol) gekennzeichneten Eingangsbuchse der Leuchtdiode verbunden.

- Die Leuchtdiode ist ausschließlich dafür gedacht zu zeigen, wie mit dem Solarmotor Strom erzeugt werden kann. Sie darf maximal mit 2 V Gleichspannung betrieben werden. Bei höheren Spannungen geht sie sofort kaputt.

- Achte auch darauf, dass der Motor nicht mit Wasser in Berührung kommt.

- Verwende das zusätzliche Verlängerungskabel mit dem Leuchtstein für Messungen mit dem Multimeter und achte auf den Abstand zur Wasserquelle.

Eine Wasserturbine ist eine Turbine, welche die Wasserkraft nutzbar macht. In einem Wasserkraftwerk wird die kinetische Energie fließenden Wassers mittels der Wasserturbine in mechanische Energie umgewandelt.

Die Drehung der Turbinenwelle dient zum Antrieb eines Generators, welcher die Rotationsenergie in elektrischen Strom umwandelt.

Bei unserem Modell überträgt das Wasserrad seine Rotationsenergie auf das Transmissionsrad. Die Drehbewegung des Transmissionsrades wird durch einen Rundriemen (O-Ring) auf das Antriebsrad des Solarmotors weiter übertragen. Diese Antriebsart wird Riemenantrieb (Riemengetriebe) genannt.

Der Solarmotor dient als Generator und wandelt die Drehenergie in elektrische Energie um und bringt die Leuchtdiode (LED) zum Leuchten.

## Thematische Aufgabe

- Strom aus Wasserkraft. Halte das Wasserrad unter einen Wasserhahn und lass das Rad so schnell drehen, dass die LED leuchtet. Beachte hierbei die Drehrichtung. Welche Faktoren wirken sich bei deinem Versuch unmittelbar auf die Drehgeschwindigkeit der Generatorwelle aus und steigern dadurch die Leistung der Wasserturbine bei der Stromerzeugung?

- Die Wasserkraft ist der einzige erneuerbare Energieträger, der auch gespeichert werden kann. Wie kann Wasserkraft gespeichert werden?

- Was ist der Vorteil von Wasserspeicherkraftwerken gegenüber anderen Wasserkraftwerkstypen?

- In welchen Regionen finden sich günstige Bedingungen für die Nutzung von Wasserkraft?

- Auch bei günstigsten regionalen Bedingungen können Argumente gegen die tatsächliche Errichtung eines Wasserkraftwerkes sprechen. Welche sind das?

## Experimentieraufgabe

- Belege deine Versuche zur Thematischen Aufgabe 1. Messe die Stromspannung bei unterschiedlicher Höhe des Wasserstrahls zum Wasserrad. und trage deine Messergebnisse auf ein Blatt ein. Welche Beobachtung kannst du dabei machen und warum ist das so?

- Wie verhält sich die Leuchtdiode während des Experiments?