# Lösungsblatt Modell 6 – Solarenergie

## Thematische Aufgabe

- a) Sonnenkollektoren erzeugen Wärme und Hitze
b) Sonnenwärmekraftwerke erzeugen elektrischen Strom durch Umwandlung von Hitze in Wasserdampf
c) Solarkocher oder Solaröfen erhitzen Speisen
d) Solarzellen erzeugen elektrischen Gleichstrom

- Photovoltaik: Solarzellen erzeugen elektrischen Gleichstrom.

## Experimentieraufgabe 1

- Der optimale Einstrahlwinkel beträgt 90 Grad zur Lichtquelle.

- Ab ca. 0,3 V und 200 mA

## Experimentieraufgabe 2

- Parallelschaltung: Die Spannung (V) bleibt gleich. Die Strommenge (A) erhöht sich.

- Der Motor bringt den Zeiger bei den parallel geschalteten Modulen früher zum Drehen, obwohl die bestehenden Spannung (V) unverändert ist. Der Motor kann mehr belastet werden.

- Das Drehmoment des Motors erhöht sich. Das Drehmoment ist stromabhängig. Die Drehzahl ist spannungsabhängig. Drehmoment braucht man zum Anfahren und Beschleunigen.

## Experimentieraufgabe 3

- Reihenschaltung: Die Spannungen (V) der beiden Solarmodule addieren sich. Die Strommenge (A) bleibt gleich.

- Die Drehgeschwindigkeit des Zeigers ist bei der Reihenschaltung schneller da die Drehzahl des Motors spannungsabhängig ist.

- Bei der Reihenschaltung stoppt der Laufzeiger im Gegensatz zur Parallelschaltung.

- Bei sehr ungünstigen Lichtverhältnissen. Auch bei einer teilweisen Verschattung der Solarmodule liefert eine Parallelschaltung der Solarmodule noch Strom bei gleichbleibender Spannung.

## Experimentieraufgabe 4

- Die Drehrichtung des Motors ändert sich.

- Polwendeschalter

## Experimentieraufgabe 5

Die Reihenschaltung eignet sich am besten für das Solarfahrzeug, weil der Motor sehr stark belastet ist und dadurch eine hohe Anlaufspannung benötigt.

## Experimentieraufgabe 6

- 2 Module •1V=2V.

- Die angeschlossenen Solarmodule entladen den Goldcap

- Wenn du parallel die grüne LED aus dem Baukasten anschließt. Wenn Sie zu leuchten beginnt hat der Goldcap einen Ladezustand von mindestens 1,7V. Die LED dient dir als Ladekontrollanzeige.

- Zum Beispiel durch Windkraft mit dem Modell Windturbine.

## Experimentieraufgabe 7

Du kannst das Elektroauto optimieren, indem du das Solarmodul wieder einbaust und den Goldcap parallel zum Solarmodul anschließt. Achte darauf, dass der „rote“ Stecker des Goldcap (+) mit dem „roten“ Stecker des Solarmoduls verbunden wird.