# Tareas
Modelo 1 – Generador manual / fuerza muscular

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del modelo 1 según las instrucciones y presta atención a los siguientes puntos:

- El engranaje debe moverse con suavidad. Con el objetivo de desestimar la posibilidad de que tengan lugar eventuales fricciones innecesarias, se debe evitar que los engranajes cilíndricos se atasquen en los cojinetes de los ejes. Los ejes no pueden desplazarse ni en dirección radial ni axial.

- El cable rojo del generador del motor solar debe conectarse a la toma de entrada del diodo emisor de luz con el símbolo + (polo positivo).

- El diodo emisor de luz está destinado únicamente a mostrar cómo puede generarse electricidad con el motor solar. Este debe utilizarse con un máximo de 2 V de tensión continua. A tensiones más altas, se romperá de inmediato.

El elemento fundamental de este modelo es el generador del motor solar que se acciona con la ayuda de un engranaje.

Cada engranaje transforma el movimiento de un accionamiento en el movimiento de una o varias salidas. El generador manual posee dos ejes dispuestos en paralelo. Por un lado, está el accionamiento (manivela), y por el otro, la salida.

La rueda dentada Z40 del eje de accionamiento engrana (así se denomina a cuando dos ruedas dentadas giran de forma sincronizada por el efecto recíproco de cada una al entrar en movimiento) con una rueda dentada Z10 del eje de salida. A su vez, la rueda dentada Z40 del eje de salida engrana con una rueda dentada Z10 situada en el eje del motor del generador.

El motor solar de fischertechnik (0,5 - 2 V) es un motor de corriente continua con la capacidad de transformar energía de rotación en corriente eléctrica (función de generador), así como de ponerse en marcha de forma autónoma con corriente continua (función de motor).

De este modo, en nuestro modelo, el generador transforma la energía de rotación generada al accionar la manivela en energía eléctrica. Como puedes constatar con facilidad, le pequeña rueda dentada Z10 del generador debe girar a alta velocidad para que se encienda el diodo emisor de luz (LED). Por eso, el generador manual está diseñado como engranaje de transmisión de dos etapas.

## Tarea temática

- ¿Con qué frecuencia gira el pequeño engranaje cilíndrico Z10 en el generador cuando giras la manivela una vez? Calcula la transmisión de este engranaje de dos niveles. Nota: en general, la transmisión de un engranaje de varias etapas equivale al producto de las transmisiones de cada etapa.

- Gira la manivela también en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué no puede encenderse el LED cuando giras en esa dirección?

- ¿Qué formas de conversión de energía aplicas con el modelo del generador manual?

- ¿Qué otras fuerzas pueden reemplazar la función de tu fuerza muscular y generar energía con un generador?

- ¿Cuál es el término técnico que se utiliza para describir gráficamente la relación entre la corriente y la tensión de componentes eléctricos?

## Tarea experimental

- Descubre a través de una medición a partir de qué tensión U en V y corriente I en mA se enciende el diodo emisor de luz verde. ¿Qué conclusiones puedes extraer de los valores de tu medición?

- Opcional: repite el experimento con diodos emisores de luz de otros colores.