# Soluciones
Modelo 2 – Turbina hidráulica / energía hidráulica

## Tarea temática

- Cuanto más alta es la altura de la caída, mayor es la fuerza del agua que se utilizará para generar energía. La combinación de la cantidad de agua (caudal) y la orientación óptima del chorro de agua hacia las palas de la turbina hidráulica también aumenta la velocidad de rotación del eje del generador en nuestro modelo. La potencia obtenida no puede confundirse con el concepto del rendimiento particular de una turbina, el cual describe la eficiencia misma de la turbina. En este marco, entre otros factores, son importantes el tipo de turbina y su antigüedad. Con el objetivo de alcanzar un nivel de rendimiento óptimo, la estructura de la turbina debe adecuarse a las distintas alturas de caída y los diversos caudales de agua.

- En el caso de las centrales hidroeléctricas de bombeo, la energía del agua se almacena al acumular el agua de un río en un embalse. Cuando es necesario, la central hidroeléctrica utiliza el agua del embalse para producir electricidad. La energía eléctrica se almacena en forma de energía potencial de aguas superficiales.

En las centrales hidroeléctricas de bombeo, el agua se bombea hasta alcanzar una mayor altura en el embalse a través del uso de energía (excedente). El agua se utiliza como medio de almacenamiento.

- Las centrales hidroeléctricas de bombeo pueden controlarse y, de este modo, utilizarse específicamente cuando se necesita electricidad.

- A) Las regiones montañosas con alto nivel de precipitaciones y caídas con diferencias pronunciadas son particularmente idóneas para la instalación de centrales hidroeléctricas. 
B) Grandes ríos con diferencias de altura (centrales hidroeléctricas de pasada). Se genera electricidad las 24 horas del día a través del flujo continuo de agua. Sin embargo, a diferencia de las centrales de bombeo, no se puede almacenar agua (no hay energía potencial).
C) Bahías y desembocaduras de mares y océanos, en las que centrales mareomotrices puedan aprovechar la energía potencial y cinética del agua con mareas bajas y altas para generar electricidad.

- La construcción de centrales hidroeléctricas puede tener importantes repercusiones para el paisaje, las personas y la fauna. De este modo, para las centrales hidroeléctricas de bombeo deben construirse embalses inmensos que, en determinadas circunstancias, pueden requerir traslados de poblaciones. En la región afectada, puede haber flora y fauna autóctonas, cuyo hábitat natural se ponga en serio riesgo por la construcción de una central hidroeléctrica.

## Tarea experimental

- La tensión aumenta, en la medida en que se incrementa la altura del chorro de agua sobre la turbina. El motivo ya lo has aprendido en la tarea temática 1. Al aumentar la altura de la caída del agua, se incrementa el nivel de presión del agua sobre la turbina y, de este modo, la velocidad de la rotación. Así, aumenta también la tensión de salida del generador.

- Cuanta más tensión genere el generador y más corriente pueda fluir por el LED, la luz del LED será más clara.