# Tareas
Modelo 2 – Turbina hidráulica / energía hidráulica

## Tarea de construcción

Realiza el montaje del modelo 2 según las instrucciones y presta atención a los siguientes puntos:

- El eje de la rueda hidráulica debe moverse con suavidad para que la correa trapezoidal (junta tórica) de la rueda de transmisión pueda transmitir el movimiento de rotación a la rueda de accionamiento del motor solar sin tensarse.

- El cable rojo del generador del motor solar debe conectarse a la toma de entrada del diodo emisor de luz con el símbolo + (polo positivo).

- El diodo emisor de luz está destinado únicamente a mostrar cómo puede generarse electricidad con el motor solar. Este debe utilizarse con un máximo de 2 V de tensión continua. A tensiones más altas, se romperá de inmediato.

- Asegúrate también de que el motor no entre en contacto con el agua.

- Utiliza el prolongador adicional con la piedra luminosa para mediciones con el multímetro y presta atención a la distancia hacia la fuente de agua.

Una turbina hidráulica es una turbina que aprovecha la energía hidráulica. En una central hidroeléctrica, la energía cinética del agua que fluye es convertida en energía mecánica mediante la turbina hidráulica.

La rotación del eje de la turbina acciona un generador que convierte la energía de rotación en electricidad.

En nuestro modelo, la rueda hidráulica transmite su energía de rotación a la rueda de transmisión. El movimiento de rotación de la rueda de transmisión se transmite posteriormente a la rueda de accionamiento del motor solar por medio de una correa redonda (junta tórica). Este tipo de accionamiento se denomina transmisión por correa (sistema de accionamiento por correa).

El motor solar actúa como generador y convierte la energía de rotación en energía eléctrica, y hace que el diodo emisor de luz (LED) se encienda.

## Tarea temática

- Electricidad a partir de energía hidráulica. Sujeta la rueda hidráulica bajo un grifo y deja girar la rueda tan rápido que el LED se encienda. Ten en cuenta la dirección de giro. ¿Qué factores repercuten directamente en la velocidad de giro del eje del generador en tu prueba, y, de este modo, incrementan la potencia de la turbina hidráulica para la generación de electricidad?

- La energía hidráulica es la única fuente renovable de energía que también puede almacenarse. ¿Cómo puede almacenarse la energía hidráulica?

- ¿Cuál es la ventaja de las centrales hidroeléctricas de bombeo, en comparación con otros tipos de centrales hidroeléctricas?

- ¿En qué regiones pueden hallarse condiciones favorables para el uso de energía hidráulica?

- Incluso cuando las condiciones regionales son las más favorables para este tipo de energía, pueden existir argumentos en contra del establecimiento de una central hidroeléctrica. ¿Cuáles son?

## Tarea experimental

- Documenta tus pruebas de la tarea temática 1. Mide la tensión con el chorro de agua a diferente altura respecto de la rueda hidráulica y registra los resultados de tu medición en una hoja. ¿Qué observaciones puedes extraer y por qué sucede esto?

- ¿Cómo se comporta el diodo emisor de luz durante el experimento?