# Soluciones
Modelo 6 – Energía solar

## Tarea temática

- a) Los paneles solares generan calor.
b) Las plantas de energía solar térmica generan electricidad mediante la conversión de calor en vapor de agua.
c) Las cocinas solares o los hornos solares calientan los alimentos.
d) Las células solares generan corriente eléctrica continua.

- Fotovoltaica: las células solares generan corriente eléctrica continua.

## Tarea experimental 1

- La fuente de luz debe hallarse a 90º para alcanzar el ángulo de incidencia óptimo.

- A partir de aprox. 0,3 V y 200 mA (comprobar, por favor)

## Tarea experimental 2

- Conexión en paralelo: la tensión (V) no se modifica. La cantidad de corriente (A) aumenta.

- En los módulos conectados en paralelo, el motor comienza a girar antes al indicador, a pesar de que la tensión existente (V) es la misma. El motor puede someterse a más carga.

- El par de giro del motor aumenta. El par de giro depende de la corriente. El número de revoluciones depende de la tensión. El par de giro es necesario para arrancar y acelerar.

## Tarea experimental 3

- Conexión en serie: las tensiones (V) de ambos módulos solares se suman. La cantidad de corriente (A) no sufre modificaciones.

- La velocidad de giro del indicador es más rápida con la conexión en serie, dado que el número de revoluciones del motor depende de la tensión.

- A diferencia de lo que sucede con la conexión en paralelo, el indicador se detiene con la conexión en serie.

- Con condiciones de luz muy poco favorables. Incluso cuando se interviene parcialmente en los módulos solares y se cubre la luz, la conexión en paralelo de los módulos solares continúa suministrando corriente con el mismo nivel de tensión.

## Tarea experimental 4

- La dirección de giro del motor se modifica.

- Interruptor inversor.

## Tarea experimental 5

La conexión en serie es la mejor para el vehículo solar porque el motor se encuentra sometido a mucha carga y, de este modo, necesita una tensión de arranque elevada.

## Tarea experimental 6

- 2 módulos • 1 V = 2 V.

- Los módulos solares conectados descargan el Goldcap.

- Al conectar el LED verde del kit de construcción en paralelo. Si se enciende, quiere decir que el Goldcap tiene un nivel de carga mínimo de 1,7 V. El LED sirve para controlar el nivel de carga.

- Por ejemplo, con energía eólica con el modelo de la turbina eólica.

## Tarea experimental 7

Puede optimizar el coche eléctrico al volver a montar el módulo solar y conectar el Goldcap en paralelo al módulo solar. Asegúrate de que el conector «rojo» del Goldcap (+) se conecte al conector «rojo» del módulo solar.