# Folha de soluções Modelo 1 – Gerador manual / Força muscular

## Tarefa Temática

- A Z40 do eixo motor se entrelaça a um pente Z10. O Z10 está firmemente ligado à Z40 por um eixo. 
A Z40 do eixo de saída finalmente se entrelaça a outro Z10 no eixo gerador. Quando o Z40 faz uma curva, o primeiro Z10 e, portanto, a Z40 faz quatro voltas. O segundo Z10, portanto, faz 4 x 4 = 16 rotações completas. Então a tradução da engrenagem de duas fases é 1:16.

Fórmula

Fase de transmissão: i1=  10:40 = 1:4

Fase de transmissão: i2=  10:40 = 1:4

A razão de transmissão iges de toda a transmissão é então determinada multiplicando-se as razões de transmissão individuais das respectivas fases de transmissão.

iges = (1 * 1):(4*4) = 1:16

- Para fazer um diodo emissor de luz se acender, é preciso acioná-lo na chamada direção de passagem. A corrente elétrica só pode fluir através de um LED em uma direção. Quando a tensão é aplicada, elétrons ou buracos são conduzidos para a camada de barreira da transição p-n. Isto leva à recombinação de elétrons e furos. A energia librada é emitida pelo diodo sob a forma de luz.

Símbolo LED

Se você selecionar a direção técnica atual (a carga flui de mais para menos), diz-se que a corrente flui do ânodo (+) para o cátodo (-).

- Com a rotação da manivela, a chamada energia cinética (energia do movimento) é convertida pelo gerador em energia elétrica (eletricidade). O segundo conversor de energia é o nosso diodo emissor de luz, que converte a energia elétrica em energia radiante e calor.

- Energia eólica ou hidráulica

- Característica. A corrente e tensão características pertencem ao componente respectivo e, portanto, representam uma característica importante. A ligação dos valores medidos é especificada como uma linha num sistema de coordenadas planas. O diodo emissor de luz é um chamado elemento semicondutor (diodo semicondutor) cuja característica é não-linear.

## Tarefa Experimental

- Tente demonstrar, a partir de experimentos com LEDs, que um LED sempre requer uma tensão mínima a fim de iluminar o mínimo. Esta tensão mínima (tensão de fluxo, tensão limiar) é de aproximadamente 80% ULED. A corrente máxima admissível de um LED não tem, inicialmente, nenhuma influência nesta matéria. A razão para tanto reside na operação de um cristal semicondutor. A uma tensão muito baixa (por exemplo, U = 1,5 V para baterias), não flui corrente alguma. Somente em alta tensão são liberados elétrons suficientes da estrutura cristalina interna do material semicondutor para que uma corrente possa fluir no LED.

Fonte: Thomas Habig: LEDs com resistor. ft:pedia 2/2011, p. 17.

- Opcional: Neste experimento, é perceptível que os diodos têm tensões de passagem típicas. Portanto, as características dos LEDs verdes, amarelos ou vermelhos diferem.