# Tarefas 
Modelo 1 – Gerador manual / Força muscular

## Tarefa de construção

Construa o modelo 1 de acordo com as instruções. Ao construir, preste atenção aos seguintes pontos:

- A transmissão da engrenagem deve funcionar sem problemas. As engrenagens cilíndricas não devem fixar-se nos rolamentos dos eixos para que não ocorram perdas desnecessárias de atrito. Os eixos não devem mover-se radial ou axialmente.

- O cabo vermelho do gerador de motor solar deve estar ligado à tomada de entrada do LED marcado com + (pólo positivo).

- O diodo emissor de luz destina-se exclusivamente a mostrar como a eletricidade pode ser gerada com o motor solar. Pode funcionar com uma tensão de corrente contínua máxima de 2 V. Ele se quebra imediatamete mediante tensões mais altas

No coração deste modelo está o gerador de motor solar. Ele é acionado com a ajuda de uma transmissão de engrenagens.

Cada transmissão converte o movimento de um acionamento em movimento de uma ou mais unidades. O gerador manual tem dois eixos paralelos. Um é o motor (Kurbel), o outro a saída.

A engrenagem Z40 dos pentes do eixo motor (quando as engrenagens se entrelaçam) com uma engrenagem Z10 do eixo de saída. A engrenagem Z40 do eixo de saída tem, por sua vez, uma engrenagem Z10 assentada sobre o eixo motor do gerador.

O motor solar da fischertechnik (0.5-2V) é uma máquina de corrente contínua e pode converter energia de rotação em corrente elétrica (função gerador), bem como ser operado com corrente contínua (função motor).

Em nosso modelo, portanto, a energia rotacional gerada pelo funcionamento da manivela manual é convertida em energia elétrica pelo gerador. Como é fácil perceber, a pequena engrenagem Z10 no gerador deve girar muito rapidamente para fazer o diodo luminoso (LED) se acender. O gerador manual é, portanto, concebido como uma transmissão de duas fases.

## Tarefa Temática

- Com que frequência a pequena roda Z10 gira sobre o gerador quando se gira a manivela uma vez? Calcular o valor desta transmissão em duas fases. Observação: Em geral, a tradução de uma transmissão em várias fases é o produto das traduções das diferentes fases.

- Gire a manivela também no sentido anti-horário. Por que o LED não se acende nesta direção de rotação?

- Que formas de conversão de energia podem ser usadas no modelo de gerador manual?

- Que outras forças podem substituir sua força muscular e gerar eletricidade com um gerador?

- Que termo técnico é utilizado para descrever graficamente a relação entre as duas quantidades de corrente e tensão dos componentes elétricos?

## Tarefa Experimental

- Ao medir, descobrir a partir de que tensão U em V e corrente I em mA o diodo de luz verde emite luz. Que conclusões você pode tirar das suas medições?

- Opcional: Repita a experiência com diodos luminosos de diferentes cores.