# Folha de soluções Modelo 2 – Turbina hidráulica / Energia hídrica

## Tarefa Temática

- Quanto maior a altura de queda d'água, maior a potência da água utilizada para a produção de energia. A interação da quantidade de água (volume do fluxo) com a orientação ideal do jato de água nas lâminas da turbina também aumenta a velocidade de rotação do eixo gerador em nosso modelo. A potência obtida não deve ser confundida com o conceito de eficiência individual de uma turbina, que descreve a eficiência em si Entre outras coisas, o tipo de turbina e a sua idade desempenham um papel. A fim de alcançar a eficiência máxima, o projeto da turbina deve ser adaptado às diferentes alturas de queda e fluxos de água.

- Em usinas de armazenamento de água, a energia da água é armazenada por represamento da água de um rio em um reservatório. Se necessário, a água do lago passa pela usina hidrelétrica e produz eletricidade. A energia elétrica é armazenada sob a forma de energia potencial (energia de armazenamento) das águas superficiais.

Na usina de armazenamento bombeado, a água é bombeada para o reservatório a um nível mais elevado utilizando-se energia (excesso de eletricidade). A água é usada como meio de armazenamento.

- As usinas de armazenamento de água são controláveis, de modo que podem ser usadas exatamente quando a eletricidade é necessária.

- A) As regiões montanhosas, com muita precipitação e acentuadas diferenças de gradiente, são particularmente adequadas para centrais hidroelétricas. 
B) Fluxos maiores, com diferenças de altura (centrais hidroelétricas de correntes de rios). O fluxo contínuo de água gera eletricidade 24 horas por dia. No entanto, ao contrário das usinas de armazenamento bombeado, nenhuma água (nenhuma energia potencial) pode ser armazenada.
C) baías e estuários de mares e oceanos onde as usinas de energia das marés podem explorar a energia posicional e cinética da água na maré baixa e alta para gerar eletricidade.

- A construção de centrais hidroelétricas pode ter um impacto sobre o ambiente, as pessoas e a vida selvagem. Assim, grandes reservatórios têm de ser criados para centrais de armazenamento, o que pode até tornar necessária a reinstalação. Espécies de animais ou plantas cujo habitat seria significativamente ameaçado pela construção de uma usina hidroelétrica podem ser nativos da região afetada.

## Tarefa Experimental

- A tensão aumenta à medida que o jato d'água é posicionado acima da turbina. Você já aprendeu a razão para isso na tarefa 1. A altura de queda crescente da água aumenta a pressão da água sobre a turbina e, portanto, a velocidade de rotação. Isto leva a um aumento na tensão de saída no gerador.

- O LED brilha mais quanto mais voltagem é gerada pelo gerador e corrente pode fluir através do LED.