# Tarefas 
Modelo 2 – Turbina hidráulica / Energia hídrica

## Tarefa de construção

Construa o modelo 2 de acordo com as instruções. Ao construir, preste atenção aos seguintes pontos:

- O eixo da roda d'água deve funcionar sem problemas, de modo que o cinto em V (anel em O) na turbina de transmissão posa transferir o movimento rotativo para a roda motriz do motor solar sem tensionamento.

- O cabo vermelho do gerador de motor solar deve estar ligado à tomada de entrada do LED marcado com + (pólo positivo).

- O diodo emissor de luz destina-se exclusivamente a mostrar como a eletricidade pode ser gerada com o motor solar. Pode funcionar com uma tensão de corrente contínua máxima de 2 V. Ele se quebra imediatamete mediante tensões mais altas

- Certifique-se também de que o motor não entre em contato com a água.

- Use o cabo de extensão adicional com o bloco de luz para medições com o multímetro e preste atenção à distância em relação à fonte de água.

Uma turbina de água é uma turbina que torna a energia hidráulica utilizável. Em uma usina hidrelétrica, a energia cinética da água corrente é convertida em energia mecânica por meio da turbina de água.

A rotação do eixo da turbina é usada para dirigir um gerador, que converte a energia rotacional em corrente elétrica.

Em nosso modelo, a roda d'água transfere sua energia rotacional para a roda de transmissão. O movimento rotativo da roda de transmissão é ainda transmitido por uma correia redonda (anel em O) para a roda motriz do motor solar. Este tipo de acionamento é chamado de correia de transmissão (corrente de transmissão).

O motor solar funciona tal como um gerador, e converte a energia rotacional em energia elétrica, fazendo brilhar o diodo emissor de luz (LED).

## Tarefa Temática

- Eletricidade da energia hidráulica. Segure a roda d'água sob uma torneira e deixe a roda girar rápido o suficiente para que as luzes LED se acendam. Observe a direção da rotação. Que fatores afetam diretamente a velocidade de rotação do eixo gerador durante o seu experimento e, assim, aumentam a potência da turbina d'água durante a geração de energia?

- A energia hidráulica é a única fonte de energia renovável que também pode ser armazenada. Como se pode armazenar a energia hidráulica?

- Qual é a vantagem das usinas de armazenamento de água em relação a outros tipos de usinas hidráulicas?

- Em que regiões há condições favoráveis para o uso de energia hidráulica?

- Mesmo nas condições regionais mais favoráveis, os argumentos podem pesar contra a construção factual de uma usina hidráulica. Quais são eles?

## Tarefa Experimental

- Verifique suas tentativas relativas à tarefa temática 1. Meça a tensão de corrente a uma altura diferente do jato de água à roda d'água e escreva os resultados das suas medições numa folha. Que observação você pode fazer, e por quê?

- Como se comporta o diodo emissor de luz durante a experiência?