# Folha de soluções Modelo 6 – Energia solar

## Tarefa Temática

- a) Painéis solares geram calor
b) Centrais solares térmicas geram corrente elétrica convertendo o calor em vapor de água
c) Fornos solares alimentam o calor
d) Células solares geram corrente elétrica direta

- Fotovoltaico: As células solares geram corrente elétrica direta.

## Tarefa experimental 1

- O ângulo ideal do feixe é de 90 graus em relação à fonte de luz.

- De aprox. 0,3 V e 200 mA (favor verificar)

## Tarefa experimental 2

- Ligação paralela: A tensão (V) permanece a mesma. A quantidade de eletricidade (a) aumenta.

- O motor faz com que o ponteiro gire mais cedo no caso dos módulos conectados em paralelo, embora a tensão existente (V) não seja alterada. O motor pode ser mais carregado.

- O torque do motor aumenta. O torque é dependente da corrente. A velocidade depende da voltagem. É necessário torque para iniciar e acelerar.

## Tarefa experimental 3

- Ligação em série: As tensões (V) dos dois módulos solares são somadas. A quantidade de corrente (A) permanece a mesma.

- A velocidade de rotação do ponteiro é mais rápida com a conexão em série porque a velocidade do motor é dependente de voltagem.

- Na conexão em série, o ponteiro de execução para, em contraste com a conexão paralela.

- Em condições de iluminação muito desfavoráveis. Mesmo com sombreamento parcial dos módulos solares, uma conexão paralela dos módulos solares ainda fornece eletricidade com uma tensão constante.

## Tarefa Experimental 4

- A direção de rotação do motor muda.

- Interruptor da vara

## Tarefa Experimental 5

A conexão da série é mais adequada para o veículo solar, porque o motor é muito carregado e, portanto, requer uma alta tensão de arranque.

## Tarefa Experimental 6

- 2 módulos •1V=2V.

- Os módulos solares conectados descarregam o goldcap

- Se o LED verde do kit for ligado em paralelo. Quando começa a brilhar, o goldcap tem um estado de carga de pelo menos 1,7 V. O LED serve como um indicador de controle de carga.

- Por exemplo, pela energia eólica, com o modelo de turbina eólica.

## Tarefa Experimental 7

Você pode otimizar o carro elétrico reinstalando o painel solar e conectando o Goldcap paralelo ao painel solar. Certifique-se de que o plugue "vermelho" do Goldcap (+) esteja conectado ao plugue "vermelho" do módulo solar.