# Folha de soluções Modelo 7 – Estação de carregamento de célula de combustível / Energia química

## Tarefa Temática

- Produz-se o dobro de hidrogênio em relação ao oxigênio.

- a) Conversão de energia: Decomposição da água por corrente elétrica em hidrogênio e oxigênio. 2 H2O  2 H2 + O2
Ânodo (+): 4 (H+)  +  4 (e-)  +  O2    2 H2O
Cátodo (-): 2 H2    4 (e-)  +  (H+)
b) Eletrólise da água: O hidrogênio reage com oxigênio para formar água, que é continuamente removida da célula de combustível. A equação de reação corresponde à reação de oxidrogênio, mas a reação não é explosiva, e sim regulada. 2 H2  +  O2  H2O.
Ânodo (+): 4 (H+)  +  4 (e-)  +O2    2 H2O
Cátodo (-): 2 H2    + 4 (e-)  +  4 (H+)

- Combustão a frio. Na célula de combustível, esta reação é manipulada, funciona de forma controlada e à temperatura ambiente. Aqui, o hidrogênio não reage diretamente com o oxigênio atmosférico, mas libera seus elétrons no ânodo de platina, que atua como um catalisador.

## Tarefa Experimental

- Quando o veículo faz uma curva apertada, o motor precisa de mais energia do que quando o veículo anda em linha reta. Portanto, mais hidrogênio é consumido também quando o veículo anda em círculos.

- A velocidade e a duração do passeio mudam dependendo de a roda motriz estar dentro ou fora

- Engrenagem diferencial. Também é chamado de caixa de velocidades de compensação porque "compensa" as diferentes distâncias da roda interna e externa de um eixo em uma curva – e no caso das rodas de transmissão em geral, as diferenças entre os eixos dianteiro e traseiro. Foi patenteada em 1827 pelo francês Onésiphore Pecqueur (1792–1852).