# Tarefas 
Modelo 7 – Estação de carregamento de célula de combustível / Energia química

Uma célula de combustível converte a energia química de um combustível (por exemplo, hidrogênio) em eletricidade. Uma célula de combustível não é um dispositivo de armazenamento de energia, mas um conversor de energia.

A célula de combustível fischertechnik é o que se chama de célula de combustível reversível.

- Por um lado, pode fornecer energia elétrica com os portadores de energia hidrogênio e oxigênio (conversores de energia).

- Por outro lado, ele também pode ser operado como um eletrolítico, de modo que a energia elétrica seja convertida em energia química armazenável (eletrólise da água).

Os excedentes de produção de eletricidade a partir de energias renováveis (especialmente a energia eólica e a energia fotovoltaica) podem, assim, ser armazenados quimicamente sob a forma de hidrogênio.

A eficiência das células de combustível reversíveis (hidrogênio) varia entre 30% e 40% na produção de energia eléctrica direta. O resto é liberado sob a forma de energia térmica. Na década de 1960, técnicos da NASA reconheceram as vantagens desta tecnologia para voos espaciais e instalaram 3 células de combustível nas cápsulas Apollo com uma saída total de quase sete quilowatts.

Os carros de células de combustível, mais especificamente hidrogênio, são operados com a ajuda de um motor elétrico e, portanto, pertencem à categoria de carros elétricos. A tecnologia ainda está em fase de desenvolvimento.

## Tarefa de construção Modelo 7

Primeiro leia o manual da célula de combustível e familiarize-se com a função da célula de combustível. Construa então o modelo 7 (estação de carregamento, célula de combustível e veículo de célula de combustível) de acordo com as instruções.

Preencha a célula de combustível com água destilada e ligue a célula de combustível à estação de carga.

Preste atenção aos seguintes pontos:

- Toque levemente na célula de combustível sobre a mesa para que a água possa fluir melhor em torno da membrana e das placas de metal de coleta de corrente antes de inserir a célula de combustível no carro.

- Preste atenção à polaridade correta dos pontos de conexão em relação à estação de carregamento.

- Verifique se o interruptor LIGA/DESLIGA do veículo da célula de combustível também está aberto antes de ligar a célula de combustível ao conversor de tensão.

Assim que os módulos solares ou as células solares são iluminados com luz solar suficiente ou uma fonte de luz adequada, tem início a produção de hidrogênio e oxigênio. Os gases são armazenados nos cilindros de armazenamento correspondentes. A água é empurrada para as câmaras de fluxo superiores.

A célula de combustível é totalmente "carregada" quando toda a água do cilindro de armazenamento de hidrogênio tiver sido empurrada para a câmara de fluxo acima. Este processo leva cerca de 15 – 60 minutos, dependendo da iluminação.

Você pode desligar a célula de combustível dos módulos solares a qualquer momento. Isto impede a produção de hidrogênio e oxigênio.

## Tarefa Temática

- Observe a quantidade de gás nos dois cilindros de armazenamento ao gerar hidrogênio e oxigênio. O que é possível observar?

- Que fórmula química pode usar para descrever as duas funções de uma célula de combustível reversível?

- Como também pode ser chamada esta reação regulamentada em que água, eletricidade e calor são gerados, em contraste com a reação do gás de hidrogênio?

## Tarefa Experimental

- Conecte agora o conversor de voltagem do carro da célula de combustível à célula de combustível. Em comparação com as baterias, a célula de combustível tem uma queda muito maior na tensão com o aumento da corrente. Para aplicações com diferentes requisitos de carga, um conversor de tensão é, portanto, necessário na maioria dos casos. Isso permite que o nível de tensão para a alimentação no circuito seja controlada. Permita que o carro prossiga viagem e meça o tempo até que metade do tanque seja esvaziado. Com a segunda metade do tanque, o carro deve dirigir em uma curva. Novamente, meça o tempo até que o tanque seja usado. Qual é o consumo de energia da célula de combustível quando o carro está dirigindo em linha reta em comparação com a direção na curva?

- Quando em trajeto de curva, a roda exterior deve viajar uma distância maior do que a roda interior. A roda exterior, portanto, gira mais rápido. De modo que diferentes velocidades podem ser definidas em ambas as rodas, apenas uma das rodas é impulsionada e a outra roda fica montada sobre o eixo de rotação livre. O que muda no comportamento de condução do carro quando a roda motriz está dentro ou fora?

- Com que invenção técnica as duas rodas podem ser movidas a velocidades diferentes?

Opcional:

- Testar o funcionamento da célula de combustível com outros modelos fischertechnik.

- Tente operar a célula de combustível em paralelo com os módulos solares.

- Você pode testar outros métodos: Motor da  célula de combustível do  módulo Solar  Goldcap (ligação paralela).