# Soluciones
Modelo 2 – Energía solar

## Tarea temática

- Apagar la luz cuando no se necesita.

- Utilizar luces de bajo consumo.

- Evitar los modos de reposo de los artefactos eléctricos, y apagarlos por completo.

- No dejar encendidos el ordenador y la impresora si no hay necesidad.

- Cerrar rápido la puerta de la nevera.

- Cambiar artefactos antiguos por nuevos de bajo consumo.

## Tarea experimental 1

- El indicador detiene su giro, a pesar de que solo se ha tapado un módulo solar y el otro no. En conclusión, si un módulo solar no recibe luz, el sistema de energía solar completo es incapaz de continuar produciendo electricidad.

- Si la conexión se realiza en serie, la tensión de los módulos solares se suma. Dado que el número de revoluciones de un motor depende del nivel de tensión, el motor puede girar más rápido.

## Tarea experimental 2

- El indicador gira lentamente, pero no detiene su giro, incluso cuando se tapa un módulo solar y el otro no. Si la conexión se realiza en paralelo, el sistema de energía solar continúa suministrando electricidad, incluso, si hay poco sol y las condiciones climáticas no son buenas. A diferencia de las conexiones en serie, con las conexiones en paralelo, la tensión permanece al mismo nivel en todos lados cuando el amperaje aumenta.

- La velocidad de giro del indicador es más rápida con la conexión en serie, en comparación con la conexión en paralelo, dado que el número de revoluciones del motor depende de la tensión.