# Tareas
Modelo 2 – Modelo funcional 2 / energía solar

## Tarea de construcción del modelo 2

Realiza el montaje del modelo 2 con placa según el manual de instrucciones y presta atención a los siguientes puntos:

- Como sustituto de la luz solar, puedes utilizar una fuente de luz artificial con suficiente intensidad para tus pruebas (por ejemplo, lámpara incandescente o reflector halógeno con una potencia a partir de 60 vatios).

- Mantén siempre una distancia mínima respecto de la fuente de luz (en función de la intensidad de la fuente de luz, mínimo 30 cm), dado que los módulos solares pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

En nuestros experimentos con el modelo 1, hemos aprendido que la intensidad de la luz y el ángulo de incidencia de los rayos de luz son importantes para el rendimiento energético. Sin embargo, si necesitamos más electricidad de la que puede producir un sistema pequeño de energía solar, disponemos de varias opciones para compensar esta necesidad. Se puede intentar consumir menos electricidad y se puede ampliar el sistema de energía solar.

## Tarea temática

¿Qué puedes recomendar para ahorrar electricidad en el día a día?

## Tarea experimental 1

Para mejorar un sistema de energía solar, se le pueden conectar módulos solares de distintas maneras. El rendimiento de estos en conjunto depende de si se conectan en paralelo o en serie. En el caso de nuestro modelo 2, hay dos módulos solares conectados entre sí en lo que se denomina un circuito en serie. El principio es el mismo que se aplica en las guirnaldas de luces navideñas. Aquí también se utiliza un pulsador de fischertechnik que interrumpe el circuito energético si no se presiona.

- Enciende el pulsador con la palanca pequeña y orienta tu modelo hacia una fuente de luz hasta que el indicador comience a girar. Apunta la distancia hacia la fuente de luz para experimentos posteriores. A continuación, tapa el módulo solar derecho o el izquierdo con la placa. ¿Qué puedes observar?

- La velocidad de giro del indicador es mucho más alta en comparación con el modelo 1, a pesar de que la distancia hacia la fuente de luz es la misma. ¿Por qué sucede esto?

## Tarea experimental 2

Conecta ambos módulos solares en paralelo. Para ello, observa la imagen (xxxx).

- Enciende el pulsador con la palanca pequeña y orienta tu modelo hacia una fuente de luz hasta que el indicador comience a girar. Utiliza la misma distancia hacia la fuente de luz que ya has apuntado (tarea experimental 1). A continuación, tapa el módulo solar derecho o el izquierdo con la placa. ¿Qué puedes observar?

- Compara la velocidad de giro del indicador con la conexión en paralelo y la conexión en serie, a la misma distancia de la fuente de luz. ¿Qué conclusiones puedes extraer?