# Tarefas 
Modelo 1 – Modelo funcional / Energia solar

## Tarefa de construção Modelo 1

Construa o modelo 1 de acordo com as instruções. Preste atenção aos seguintes pontos:

- Como substituto para a luz solar, você pode usar uma fonte de luz artificial com força suficiente (por exemplo, lâmpada ou holofote de halogênio a partir de 60 watts de potência) para seus experimentos.

- Guarde sempre uma distância mínima em relação à fonte de luz (dependendo da força da fonte de luz, pelo menos 30 cm), porque os painéis solares podem ficar muito quentes.

Fundamentos da célula solar

O sol é uma fonte de energia inesgotável. É por isso que a energia solar é uma das energias renováveis. A energia solar é a energia produzida pelo sol, por fusão nuclear, e atinge a Terra em partes como radiação eletromagnética (energia dos raios solares)

As células solares são feitas principalmente de silício. O silício está contido na areia. As células solares convertem a energia da luz em energia elétrica por meio de um truque. Quando as partículas de luz (os chamados fótons) atingem a célula solar, os elétrons são liberados do núcleo atômico na camada inferior e lançados à camada superior. A partir de lá, não podem mais voltar. Os elétrons têm que fluir através do fio para voltar ao lugar. Assim, flui uma corrente.

Quanto mais luz (ou seja, energia) incidente sobre a célula, mais móveis se tornam os elétrons. Nas células solares, a energia da luz é convertida em energia elétrica (eletricidade).

## Tarefa Temática

- Quando a luz atinge um objeto, ela é parcialmente refletida e parcialmente armazenada sob a forma de calor. Por que os painéis solares são escuros (negros), e não brancos?

- Com a ajuda da tecnologia solar, a energia solar pode ser usada de várias maneiras. Que tipos de uso você já conhece?

Em princípio, é feita uma distinção entre radiação solar direta e indireta. A luz solar direta atinge os módulos solares diretamente e é mais forte. Radiação solar indireta ou difusa é referida quando as nuvens obscurecem o sol ou a luz é refletida.

Dependendo da hora do dia e da estação, o chamado ângulo de incidência entre o raio de sol e o módulo solar também muda.

## Tarefas experimentais

Do que depende a quantidade de eletricidade que um sistema solar pode fornecer?

- Configuração experimental com o modelo 1

- Ajuste o ângulo do módulo solar de modo que ele esteja alinhado com a placa de construção verde. (Figura 1 - lateral, com a pedra angular de 60 graus)

- Alinhar uma fonte de luz ao módulo solar até que o ponteiro comece a rodar.

Vamos agora mudar gradualmente a inclinação do módulo solar para a luz.

- Para isso, mude o ângulo do módulo solar para a fonte luminosa, alinhando o módulo solar na placa de construção verde com o ângulo de 30 graus (Figura 2).

- Numa terceira etapa, nivele o modal solar (Figura 3)

Em que ângulo da luz no módulo solar flui a uma corrente maior e gira o ponteiro mais rápido?

Testar a configuração experimental também ao ar livre e ao sol.

- À noite, o módulo solar não pode gerar eletricidade. Mas o que acontece se o céu estiver nublado no dia? Você pode recriar esta situação movendo lentamente o seu modelo para mais e mais longe da fonte de luz. Como a mão rotativa se comporta com a diminuição da intensidade de radiação da luz, e o que você conclui disso?

- Traga seu modelo de volta para a fonte de luz e observe em que direção o ponteiro gira. Em seguida, troque o plugue vermelho (pólo positivo) e o plugue verde (pólo negativo) do motor solar. Como o ponteiro gira, e qual é a explicação para isso? Compare a sua observação com plugues e tomadas de eletrodomésticos