# Folha de soluções Modelo 2 – Energia solar

## Tarefa Temática

- Apagar a luz quando não for necessário

- Lâmpadas de economia de energia

- Evitar o consumo em standby: desligar completamente os aparelhos elétricos

- Não deixar computadores e impressoras funcionando desnecessariamente

- Feche a porta da geladeira rapidamente.

- Substitua os dispositivos antigos por novos, econômicos em energia

## Tarefa experimental 1

- O ponteiro para de girar, embora apenas um módulo solar esteja coberto e o outro não. Se um módulo solar falhar, então o sistema solar como um todo não poderá mais gerar eletricidade.

- Em uma conexão em série, a tensão dos módulos solares se soma. Uma vez que a velocidade de um motor é dependente da voltagem, o motor pode rodar mais rápido.

## Tarefa experimental 2

- O ponteiro só gira mais devagar e não para de girar, mesmo que um módulo solar esteja coberto e o outro não. Com uma conexão paralela, o sistema solar ainda fornece eletricidade, mesmo em más condições climáticas, com pouco sol. Em contraste com a conexão em série, a tensão da conexão paralela é a mesma em todos os lugares com a força crescente da corrente.

- A velocidade de rotação do ponteiro é mais rápida com a conexão em série em comparação à conexão paralela, porque a velocidade do motor é dependente da tensão.