# Tarefas 
Modelo 2 – Modelo funcional 2 / Energia solar

## Tarefa de construção Modelo 2

Construa o modelo 2 com placa de cobertura acordo com as instruções. Preste atenção aos seguintes pontos:

- Como substituto para a luz solar, você pode usar uma fonte de luz artificial com força suficiente (por exemplo, lâmpada ou holofote de halogênio a partir de 60 watts de potência) para seus experimentos.

- Guarde sempre uma distância mínima em relação à fonte de luz (dependendo da força da fonte de luz, pelo menos 30 cm), porque os painéis solares podem ficar muito quentes.

Em nossos experimentos com o modelo 1, descobrimos que a intensidade da luz e o ângulo de incidência dos raios de luz são importantes para o rendimento atual. Mas se precisarmos de mais energia do que um pequeno sistema solar pode gerar, há diversas maneiras de consegui-la. Tentamos usar menos eletricidade e ampliar o sistema solar.

## Tarefa Temática

Que dicas de economia energética você poderia mencionar usar menos energia no dia a dia?

## Tarefa experimental 1

Para melhorar um sistema solar, módulos solares podem ser conectados de diferentes maneiras. A forma como funcionam na sua totalidade depende se estão ligados em paralelo ou em série. Em nosso modelo 2, dois módulos solares estão conectados em uma chamada conexão em série. O princípio também é aplicado às luzes de pisca-pisca para a árvore de natal. Além disso, há também um botão fischertechnik que interrompe o circuito, desde que não esteja pressionado.

- Ligue o botão com a pequena alavanca e alinhe o seu modelo contra uma fonte de luz até que o ponteiro comece a rodar. Observe a distância relativa à fonte de luz para experimentos posteriores. Agora encubra o módulo solar direito ou esquerdo colocando a placa de cobertura. O que é possível observar?

- A velocidade de rotação do ponteiro é muito mais rápida à mesma distância da fonte de luz em comparação com o modelo 1. Por quê?

## Tarefa experimental 2

Conecte ambos os módulos solares por um chamado Circuito Paralelo. Para tanto, ver figura (xxxx).

- Ligue o botão com a pequena alavanca e alinhe o seu modelo contra uma fonte de luz até que o ponteiro comece a rodar. Use a mesma distância relativa à fonte de luz já observada (tarefa experimental 1). Agora encubra o módulo solar direito ou esquerdo colocando a placa de cobertura. O que é possível observar?

- Compare a velocidade de rotação do ponteiro entre a conexão paralela e a conexão em série à mesma distância da fonte de luz. O que é possível concluir?