# Folha de soluções Modelo 3 – Ventilador solar

## Tarefa Temática

- Intensidade da luz: Quanto mais luz recai sobre o sistema solar, mais eletricidade os módulos solares podem gerar.

- Ângulo de incidência da luz: Rodando a superfície do módulo, podemos ajustar o ângulo reto ideal para a fonte de luz.

- Superfície da célula solar: Ao combinar vários módulos solares, aumentamos a capacidade de um sistema solar. Mais luz solar pode ser convertida em corrente contínua.

## Tarefa Experimental

O motor gira mais rápido quando os módulos solares são conectados em série. Em uma conexão em série, a tensão dos módulos solares é adicionada; a corrente permanece a mesma. Uma vez que a velocidade de um motor é dependente da voltagem, o motor pode rodar mais rápido. O ventilador solar gera mais vento.