# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 10

# Pasa la bola 4 - Sistema de avance lineal

## Tarea de construcción

## Tareas temáticas

1.	El puntal estático 45 actúa aquí como un muelle. La pieza de conexión giratoria 15 la «levanta» y la suelta repentinamente. De este modo, el remache sencillo situado en el extremo del puntal empuja la pelota de tenis de mesa desde abajo y la lanza hacia arriba. Si todo está ajustado adecuadamente, la pelota será lanzada por encima del montículo sin abandonar la pista.

2.	Los modelos propuestos también pueden y deben modificarse o complementarse con construcciones completamente nuevas. La única condición es que se tengan en cuenta las llamadas interfaces de los nuevos módulos para que también puedan acoplarse entre sí.

## Tareas experimentales

1.	Un giro de la manivela hace que el elevador se mueva hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, un giro de la manivela permite elevar una pelota de tenis de mesa.

2.	Si la manivela se gira a la misma velocidad, el movimiento hacia arriba y hacia abajo no es igual de rápido.

El movimiento es más lento cuando el segundo eje de la rueda dentada Z30 se encuentra en la parte delantera (en dirección a la entrada del modelo). Es más rápido cuando el eje de la Z30 se encuentra en la parte trasera (en dirección a la salida del modelo). De este modo, el eje de la Z30 está más cerca del eje de giro del puntal que actúa como palanca. Por lo tanto, la palanca convierte el movimiento del eje de la Z30 en un movimiento más rápido en el extremo de la palanca (para la elevación).

Dependiendo de la dirección en la que se gire la manivela, puede tratarse de un movimiento hacia arriba o hacia abajo.

En este modelo se aplica lo siguiente:

a)	Si la manivela se gira en sentido horario (a la derecha), el movimiento hacia arriba es más lento y el movimiento hacia abajo es más rápido.

b)	Si la manivela se gira a la izquierda, el movimiento hacia arriba es más rápido (y ligeramente más pesado) y el movimiento hacia abajo es más lento.

Anexos

# Pasa la bola - Sistema de avance lineal

## Material complementario

- Pelotas de tenis de mesa

## Más información

[1]	Wikipedia: Gleitführung (en alemán).