# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 3

# Puerta de habitación

## Tarea temática

1.	El proceso mecánico:

a)	Para abrir la puerta, debe presionarse la manija hacia abajo

b)	Esto provoca que el eje de la manija gire hacia la izquierda. (Visto desde la parte delantera)

c)	En la parte trasera de la puerta, el bloque de construcción 7,5 con la pieza de conexión 15 no insertada por completo gira hacia la derecha

d)	La pieza de conexión 15 empuja o presiona el pasador de la puerta (las dos vigas angulares 15 y el bloque angular de 30°)

[x] alejándolo del marco de la puerta.

[ ] insertándolo en el marco de la puerta.

e)	Esto hace que el muelle (el puntal I 45) sea presionado o tensado

f)	Al soltar la manija de la puerta, el muelle hace que el pasador vuelva a insertarse en el marco de la puerta.

2.	Si la puerta se abre fácilmente, es necesario desplazar el bloque de construcción 15 con el muelle hacia la izquierda en dirección al marco de la puerta. El muelle debe empujar el bloque angular de 30° de forma segura en el cerradero (la viga angular 30 en el marco de la puerta).

3.	Para dar un «portazo»:

a)	Funciona porque el bloque angular de 30° choca en diagonal contra el cerradero (la viga angular 30). Por lo tanto, puede deslizarse hacia adentro al presionarlo.

b)	En este caso, es necesario desplazar el bloque de construcción 15 con el muelle hacia la derecha.

4.	Para abrir la puerta primero debe levantarse el pasador de seguridad para poder moverlo por encima del canto superior de la cerradura.

5.	La cerradura tiene un diseño especialmente inclinado para que el pasador de seguridad también pueda introducirse en la cerradura a través de la superficie inclinada al cerrar la puerta directamente.

## Tareas experimentales

1.	Si el muelle se encuentra demasiado a la derecha, el pasador de la puerta no puede introducirse en el cerradero (la viga angular 30) del marco de la puerta. Si se encuentra demasiado a la izquierda, entonces ejerce una presión excesiva y la puerta no puede cerrarse o solo puede cerrarse utilizando la manija.

2.	Como suele suceder, existe una posición óptima en la cual la puerta funciona mejor...

3.	Sin el «alojamiento del pasador», este no se mantendría firme y podría caer. Peor aún: ¡La puerta podría abrirse fácilmente!

Anexos

# Puerta de habitación

## Más información

[1]	Wikipedia: Manija.