# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 6

# Grúa

## Tareas de construcción

1.	Sin torre y trinquete:

2.	Con trinquete:

3.	Con aparejo:

4.	Con torre:

## Tareas temáticas

1.	Sin trinquete, aparejo y torre:

a)	El gancho de la grúa puede tirarse fácilmente hacia abajo. Por lo tanto, prácticamente no podría soportar ningún peso porque no hay nada que sujete la cuerda.

b)	Si observas con atención, podrás notar que la rueda dentada Z10 gira más rápido que la Z20. Por cada giro de la Z20, la Z10 (y la manivela) gira dos veces. De este modo, la cuerda de la grúa se enrolla más lento que sin el sistema de transmisión de la rueda dentada, lo que permite girar la manivela con menos fuerza y, sin embargo, tirar de la cuerda con más fuerza.

c)	Cuanto más plano quede el brazo de la grúa, más lejos de la grúa puede estar el material a elevar.

Cuanto más inclinado esté el brazo de la grúa, más cerca de la grúa debe estar el material a elevar. Sin embargo, puede elevarse más porque el brazo de la grúa ahora alcanza una altura mayor.

2.	El trinquete resuelve el problema de la tarea 1. a). Si la cuerda está colocada en la rueda dentada Z10, ya no podrá desenrollarse por sí misma (siempre que la cuerda salga «por debajo» del tambor). Ahora la grúa puede sostener un peso sin necesidad de sujetar la manivela.

Para bajar el cable de la grúa, solo es necesario levantar ligeramente el trinquete para que los dientes de la rueda dentada Z10 puedan girar libremente por debajo.

3.	El aparejo, al igual que el sistema de transmisión de la rueda dentada, hace que el gancho de la grúa se eleve más lento al girar la manivela. Pero, en este caso, el peso que cuelga del gancho se distribuye en dos tramos de la cuerda. Cada uno de ellos debe llevar la mitad del peso.

Dado que solo tiramos de uno de los dos tramos de la cuerda con la manivela y el tambor, también necesitamos solo la mitad de la fuerza. De este modo, ¡podemos elevar pesos mayores con menos esfuerzo! Solo es un poco más lento.

4.	Con torre:

a)	Si el peso colocado en el gancho de la grúa es demasiado elevado, la grúa vuelca. ¡En una grúa real esto representaría un accidente peligroso! (Esto también sucede sin la torre - ¡puedes probarlo!)

b)	Si el brazo de la grúa queda plano, pero se extiende hacia afuera, la grúa vuelca incluso con pesos menores que si está inclinada y acaba cerca de la base.

## Tareas experimentales

1.	Las patas más largas aseguran la grúa contra vuelcos si porta pesos elevados. De este modo, pueden elevarse pesos mayores. Sin embargo, debes tener cuidado al girar la grúa si las patas no tienen la misma longitud en todas las direcciones.

2.	Extender las patas «traseras» no ayuda a elevar pesos mayores en la parte delantera, pero sí ayuda a evitar el vuelco al girar la grúa hacia atrás.

Anexos

# Grúa

## Material complementario

- Puedes utilizar una banda elástica de uso doméstico o cualquier cuerda para fijar objetos al gancho de la grúa.

- Con la grúa se puede elevar cualquier objeto, tanto piezas fischertechnik, como lápices u otros.

## Más información

[1]	Wikipedia: Grúa. (Allí se describen también otros tipos de grúas).

[2]	Wikipedia: Trinquete.