# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 9

# Pasa la bola 3 - Saltador

## Tarea de construcción

## Tareas temáticas

1.	El puntal estático 45 actúa aquí como un muelle. La pieza de conexión giratoria 15 la «levanta» y la suelta repentinamente. De este modo, el remache sencillo situado en el extremo del puntal empuja la pelota de tenis de mesa desde abajo y la lanza hacia arriba. Si todo está ajustado adecuadamente, la pelota será lanzada por encima del montículo sin abandonar la pista.

2.	Los modelos propuestos también pueden y deben modificarse o complementarse con construcciones completamente nuevas. La única condición es que se tengan en cuenta las llamadas interfaces de los nuevos módulos para que también puedan acoplarse entre sí.

## Tareas experimentales

1.	Debes girar la manivela dos veces para que las palancas giren una vez. Esto se debe a la «reducción» de la rueda dentada Z10 negra a la rueda dentada Z20 roja (ya hemos estudiado esto en las tareas propuestas para el modelo de «grúa» y para el pasa la bola 1 «palanca de giro»). Al girar una vez la rueda dentada Z10 con la manivela, la Z20 solo avanza 10 dientes. Al tener 20 dientes, se necesitan dos giros de la Z10 para que la Z20 gire una vez por completo.

2.	Al igual que en el pasa la bola 1 «palanca de giro», tenemos dos brazos de palanca: los dos extremos de la pieza de conexión 15. Un giro de la palanca puede elevar una pelota con cada brazo de la palanca, es decir, dos en total por cada giro completo. Por lo tanto, aunque las palancas solo giran la mitad de rápido que la manivela, se eleva una pelota por cada giro de la manivela.

Anexos

# Pasa la bola - Saltador

## Material complementario

- Pelotas de tenis de mesa

## Más información

[1]	Wikipedia: Suspensión de ballesta (en: Resorte).