# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 3

# Puerta de habitación

Nota: La estructura del lateral del marco de la puerta con las bisagras es la misma que en el modelo de «puerta de jardín» y, en caso necesario, puede volver a utilizarse. Las bisagras del panel de la puerta tampoco cambian. Sin embargo, el resto del marco y el mecanismo de la puerta son diferentes a los de la puerta de jardín.

## Tarea de construcción

Monta el modelo de puerta de habitación según el manual de instrucciones. Observa:

- Los bloques de construcción 7,5 de las bisagras de la puerta deben colocarse a una distancia de 2 mm entre sí para poder introducir los ejes desde arriba.

- La pieza de conexión 15 de la parte trasera del mecanismo, que está conectada con la manija de la parte delantera, debe sobresalir ligeramente del bloque de construcción 7,5.

Recuerda los siguientes términos: La manija es el elemento que uno presiona para abrir la puerta. Esta mueve el llamado pestillo (cerrojo), que se introduce en el cerradero del marco de la puerta al cerrar.

Pestillo o también

cerrojo

Pasador

El pasador es un término general para referirse al componente que bloquea la puerta al estar cerrada; puede realizarse de las formas y maneras más diversas.

Es indiferente si el pasador funciona mediante una cerradura, si se empuja hacia adelante, se corre, se gira o se engancha (puerta de jardín).

El pasador puede ser una barra suelta, un gancho atornillado o un perno deslizante, pero también puede ser una pieza móvil en diferentes formas de cerradura.

## Tareas temáticas

1. 	Sostén la puerta abierta y presiona la manija (la pieza de conexión 15 en la parte delantera de la puerta). Intenta describir en pasos el proceso mecánico que se produce al presionar la manija de la puerta.

Para hacerlo, sigue la trayectoria de la fuerza ejercida sobre la manija a través del eje giratorio hasta la parte trasera de la puerta. Allí se ubica el «pasador» deslizante de la puerta.

a)	Para abrir la puerta, debe presionarse la manija hacia ___________

b)	Esto provoca que el eje de la manija gire hacia ________. (Visto desde la parte delantera)

c)	En la parte trasera de la puerta, el bloque de construcción 7,5 con la pieza de conexión 15 no insertada por completo gira hacia ________.

d)	La pieza de conexión 15 __________ el pasador de la puerta (las dos vigas angulares 15 y el bloque angular de 30°)

[ ] alejándolo del marco de la puerta.

[ ] insertándolo en el marco de la puerta.

e)	Esto hace que el muelle (el puntal I 45) sea ________.

f)	Al soltar la manija de la puerta, el ________ hace que el pasador vuelva a insertarse en el __________.

2. 	En ocasiones puede suceder que nuestra puerta artesanal se abra sin que hayamos presionado la manija. ¿Qué componentes debemos ajustar para que esto no suceda?

Si la puerta se abre fácilmente, es necesario desplazar el ____________________ hacia la _______ en dirección al marco de la puerta. El muelle debe empujar el bloque angular de 30° de forma segura en el cerradero (la viga angular 30 en el marco de la puerta).

3. 	Cierra la puerta de forma «ruidosa» dando un «portazo», es decir, sin presionar la manija hacia abajo.

a)	¿Por qué funciona esto? Observa el pestillo de la puerta del aula.

Funciona porque el bloque angular de 30° choca ___________ contra el marco de la puerta.

b)	Imagina que nuestra puerta no puede simplemente cerrarse de esta manera porque el pasador de la puerta no se introduce correctamente en el cerradero (viga angular 30 en el marco de la puerta):

En este caso, es necesario desplazar el ____________________ hacia la ________.

## Tareas experimentales

1.	Mueve el bloque de construcción 15 con el puntal I 45 con suspensión hacia la parte trasera de la puerta para provocar los problemas de las tareas temáticas 2 y 3. ¿Qué conclusiones puedes extraer?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2.	Busca la posición en la que la puerta pueda cerrarse correctamente utilizando la manija, pero también empujándola suavemente.

3.	Retira el «bloque de construcción plano 15x30x5 con ranura y pivote» rojo de la última etapa de construcción de las instrucciones de la parte posterior de la puerta. ¿Por qué ya no funciona bien la puerta?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Anexos

# Puerta de habitación

## Más información

[1]	Wikipedia: Manija.