# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 9

# Pasa la bola 3 - Saltador

Nota: Se necesita al menos una pelota de tenis de mesa. También pueden utilizarse varias al mismo tiempo, en especial si se disponen varios módulos de pasa la bola acoplados uno detrás de otro.

## Tarea de construcción

Monta el modelo de pasa la bola 3 según el manual de instrucciones. Presta atención a los siguientes puntos:

- Los cuatro bloques de construcción 7,5 a los que se encuentran fijados los ejes con la manivela deben ser presionados todo lo posible hacia arriba en los bloques de construcción 30 para que la rueda dentada Z10 negra se inserte correctamente en la rueda dentada Z20 roja.

- La pieza de conexión 15 debe fijarse adecuadamente en el centro del adaptador de encastre 20.

En este modelo es necesaria la «barandilla» para que la pelota no pueda saltar fuera de la pista por la izquierda o la derecha. También puede utilizarse en los otros tres modelos de pasa la bola, pero no es necesario.

## Tareas temáticas

1.	Coloca una pelota de tenis de mesa en la entrada (la parte más corta de la pista) y gira la manivela en sentido horario (a la derecha). Debes regular el mecanismo en dos puntos («ajustar») para que funcione correctamente.

Puedes mover el bloque angular de 60°  (flecha azul) hacia adelante o hacia atrás en el modelo (en la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda) sobre el bloque de construcción 5 ubicado debajo.

Puedes mover la escuadra de conexión  (flecha verde), a la cual se encuentra fijado el puntal I 45, hacia arriba o hacia abajo. Comienza con una posición como la de la imagen.

La pieza de conexión 15 giratoria roja  debe presionar desde arriba hacia abajo el pivote de la escuadra de conexión en el extremo del puntal.

Ajusta el mecanismo de modo que la pelota de tenis salte de forma segura por encima del montículo, pero no más alto que la barandilla.

¿Puedes describir con tus propias palabras el funcionamiento del modelo?

2.	Si montas varios módulos al mismo tiempo, ¡acóplalos para formar una pista más larga! Simplemente tienes que introducir los pivotes de los bloques de construcción 15 del final de un módulo en las ranuras de los bloques de construcción 15 del comienzo del módulo siguiente.

## Tareas experimentales

1.	¿Con qué frecuencia debes girar la manivela para la pieza de conexión 15 gire una vez? ¿Por qué sucede esto, qué es lo que ocurre allí?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.	¿Cuántas pelotas pueden elevarse con un giro de la manivela? ¿Por qué no es necesario girar dos veces la manivela para elevar una pelota?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Anexos

# Pasa la bola - Saltador

## Material complementario

- Pelotas de tenis de mesa

## Más información

[1]	Wikipedia: Suspensión de ballesta (en: Resorte).