# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 10

# Transferência de Bola 4 – Alimentação Linear

## Tarefa de construção

## Tarefas temáticas

1.	O suporte estático 45 age como uma mola aqui. É "mantido" pelo conector rotativo 15 e de repente liberado. Como resultado, a barra em S no final da pista bate na bola de ping-pong de baixo e a joga para cima. Se tudo tiver sido bem ajustado, a bola é jogada de forma confiável sobre o monte sem sair da pista.

2.	Os modelos propostos podem e também devem ser modificados ou complementados por construções completamente novas. O único pré-requisito para isso é que a atenção seja dada às chamadas interfaces de novos módulos para que eles também possam ser acoplado uns aos outros.

## Tarefas experimentais

1.	Uma rotação da manivela leva a um movimento para cima e para baixo do elevador. Portanto, uma bola de ping-pong pode ser levantada com uma virada de manivela.

2.	Se a manivela for girada uniforme e rapidamente, o movimento para cima e para baixo não é igualmente rápido.

O movimento é sempre mais lento quando o segundo eixo preso na engrenagem Z30 está na frente (em direção à entrada do modelo). É mais rápido quando o eixo Z30 está voltado para trás (para a saída do modelo). O eixo no Z30 está então mais próximo do eixo de rotação do suporte agindo como alavanca. A alavanca traduz, portanto, o movimento do eixo no Z30 em um movimento mais rápido na extremidade da alavanca (ao levantar).

Dependendo da direção em que a manivela é girada, este pode ser o movimento para cima ou para baixo.

Portanto, aplica-se este modelo:

a)	Quando a manivela é girada no sentido horário (para a direita), o movimento para cima é o mais lento e o movimento para baixo é o mais rápido.

b)	Se a manivela for virada para a esquerda, ela vai mais rápido (e ligeiramente mais pesado) para cima e para baixo mais lento.

Sistemas

# Transferência de Bola - Alimentação Linear

## Material suplementar

- Bolas de ping-pong

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Guia deslizante.