# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 3

# Porta de sala

## Tarefa temática

1.	O processo mecânico:

a)	Ao abrir a porta, a maçaneta da porta é empurrada para baixo

b)	Isso faz com que o eixo da maçaneta da porta gire para a esquerda . (Visto pela frente)

c)	Na parte de trás da porta, o bloco 7.5 com a peça levemente conectada ao conector 15 gira para a direita

d)	O conector 15 empurra ou fecha a trava da porta (os dois feixes angulares 15 e a pedra angular presa a ele de 30°)

[x] distante da moldura da porta.

[ ] para dentro da moldura da porta

e)	A mola (o I-strut 45) é pressionada ou tensionada

f)	Ao soltar a maçaneta da porta, a mola faz com que a trava da porta seja empurrada de volta para a moldura da porta .

2.	Se a porta simplesmente abrir, o bloco 15 deve ser empurrado com a mola mais para a esquerda na direção da moldura da porta. A mola deve empurrar de forma confiável a pedra angular 30° para dentro da placa de bloqueio (o o feixe angular 30 na moldura da porta).

3.	Para a "batida" da porta:

a) 	Isso funciona porque a pedra angular atinge a placa de bloqueio (o porta-ângulo 30) em um ângulo de 30°. Pode, portanto, deslizar para dentro quando pressionada.

b)	Em seguida, o bloco 15 deve ser empurrado mais para a direita com a mola.

4.	Para abrir a porta, você deve primeiro levantar a trava de bloqueio para que ela possa ser movida sobre a borda superior da fechadura.

5.	A fechadura é construída em um ângulo extra, de modo que a trava de bloqueio também possa cair na fechadura empurrando diretamente a porta sobre a superfície inclinada para cima.

## Tarefas experimentais

1.	Se a mola for ajustada muito para a direita, então a trava da porta na placa de bloqueio (o porta-ângulo 30) da moldura da porta não pode se encaixar no lugar. Se for ajustado muito para a esquerda, então ele pressiona muito forte e a porta não pode ser fechada de todo ou apenas com a maçaneta da porta.

2.	Como é frequentemente o caso, há uma posição ideal em que a porta funciona melhor...

3.	Sem a "carcaça da trava", a trava da porta não seria segurada e poderia cair. Pior: A porta poderia simplesmente abrir!

Sistemas

# Porta de sala

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Maçaneta de porta.