# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de solução Modelo 7

# Transferência de bola 1 - Alavanca rotativa

## Tarefa de construção

## Tarefas temáticas

- As alavancas pegam a bola de baixo e a levantam. Os blocos de construção planos vermelhos em sua extremidade impedem a bola de deixar a alavanca. O tempo todo a bola também é guiada da pista e, portanto, não pode sair para a esquerda ou para a direita.

Uma vez no topo, a bola rola pela saída da pista por conta própria. Se você girar em torno "do jeito errado", as bolas não serão levantadas – o modelo só vai funcionar em uma direção.

2.	Os modelos propostos podem e também devem ser modificados ou complementados por construções completamente novas. O único pré-requisito para isso é que a atenção seja dada às chamadas interfaces de novos módulos para que eles também possam ser acoplado uns aos outros.

## Tarefas experimentais

1.	Você tem que girar a manivela duas vezes para que as alavancas girem uma vez. Isso se deve à "redução" da roda dentada preta Z10 para a roda dentada vermelha Z20 (já temos que saber isso da folha de tarefas "Grua"). Uma vez que o Z10 gira com a manivela, o Z20 é girado apenas por 10 dentes. Portanto, é preciso duas revoluções do Z10 para o Z20 girar totalmente uma vez.

2.	Nosso modelo tem dois braços de alavanca. Portanto, duas bolas podem ser levantadas por revolução. Embora as alavancas só girem a metade da velocidade da manivela, isso resulta em uma bola levantada por volta de manivela.

Sistemas

# Transferência de bola - alavanca rotativa

## Material suplementar

- Bolas de ping-pong

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Roda dentada