# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 3

# Porta de sala

Observação: A construção da moldura lateral da porta com as dobradiças é a mesma do modelo "Porta do Jardim" e pode ser reutilizada se necessário. As dobradiças na folha da porta também estão inalteradas. No entanto, o resto da moldura e a mecânica da porta são construídas de forma diferente da porta do jardim.

## Tarefa de construção

Construa a porta de sala modelo de acordo com as instruções de construção. Observe:

- Os blocos 7.5 das dobradiças da porta devem ser compensados por 2 mm cada para que os eixos possam ser inseridos de cima.

- O conector 15 na parte de trás do mecanismo, conectado à maçaneta da porta na frente, deve se projetar ligeiramente a partir da parte superior do bloco 7.5.

Lembre-se destes termos: A maçaneta da porta é o elemento que você pressiona para abrir a porta. Isso move a chamada armadilha (snapper), que trava na placa de bloqueio da moldura da porta quando a porta está fechada.

Armadilha ou também

Snapper

Trinco

O trinco é um termo geral para o componente que bloqueia a porta no estado fechado, o que pode ser realizado de várias maneiras.

Não importa se o trinco é operado através de uma fechadura, seja empurrado para a frente, inserido, girado ou fisgado (portão do jardim).

O trinco pode ser um feixe solto, um gancho de fenda ou parafusos deslizantes, ou até mesmo uma parte móvel em diferentes formas de uma fechadura.

## Tarefas temáticas

1. 	Mantenha a porta aberta e pressione a maçaneta da porta (o conector vermelho 15 na frente da porta). Tente descrever o processo mecânico em etapas individuais quando a maçaneta da porta é pressionada.

Siga o caminho da força exercida sobre a maçaneta da porta através do eixo rotativo até a parte de trás da porta. Ali está o "trinco" deslizante da porta.

a)	Ao abrir a porta, a maçaneta da porta é pressionada para ___________

b)	Isso faz com que o eixo da maçaneta da porta gire para ________ (Visto pela frente)

c)	Na parte de trás da porta, o bloco 7.5 com não exatamente conectado ao conector 15 vira para _______.

d)	O conector-15 _______ o trinco da porta (ambos os feixes de ângulo 15 e a pedra angular fixada de 30°)

[ ] para longe da moldura da porta.

[ ] para dentro da moldura da porta

e)	A mola (a pista em I 45) ________.

f)	Ao soltar a maçaneta da porta, o ________ faz com que o trinco da porta seja pressionado de volta para __________.

2. 	Às vezes pode acontecer que nossa porta construída também seja aberta sem uma maçaneta de porta pressionada. Quais componentes você tem que ajustar para que isso não aconteça?

Se a porta se abrir, o ____________________ precisa entrar de volta na direção da moldura da porta até a _______. A mola deve empurrar de forma confiável a pedra angular 30° para dentro da placa de bloqueio (o o feixe angular 30 na moldura da porta).

3. 	Feche a porta do "alto" "batendo-a", ou seja, sem empurrar a maçaneta da porta.

a)	Por que isso funciona? Para fazer isso, olhe para o snapper da porta na porta da sala de aula.

Isso funciona porque a pedra angular 30° ___________ bate na moldura da porta.

b)	Imagine que a nossa porta não pode simplesmente ser pressionada porque o trinco da porta não trava corretamente na placa de bloqueio (feixe angular 30 na moldura da porta):

Então, o ____________________ deve ser empurrado para a ________.

## Tarefas experimentais

1.	Mova o bloco 15 com o elástico da pista em I 45 na parte de trás da porta para relembrar os problemas das tarefas temáticas 2 e 3. Que conclusões você tira disso?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2.	Descubra a posição em que a porta se fecha direito com a ajuda da maçaneta da porta, mas ao mesmo tempo pode ser simplesmente pressionada para fechar.

3.	Remova o plano vermelho "Bloco de construção 15x30x5 com ranhura e cone" da última etapa de construção das instruções na parte de trás da porta. Por que a porta não funciona mais corretamente?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Sistemas

# Porta de sala

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Maçaneta de porta.