# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 8

# Transferência de bola 2 - Caixa de câmbio de quatro juntas

Observação: Pelo menos uma bola de ping-pong é necessária. No entanto, várias também podem ser usados ao mesmo tempo, especialmente se vários módulos de transferência de bola são acoplados um após o outro.

## Tarefa de construção

Construa o modelo Transferência de Bola 2 de acordo com as instruções de construção.

## Tarefas temáticas

1.	Coloque uma bola de ping-pong na entrada (a parte mais curta da pista) e gire a manivela no sentido horário (à direita). Observe como a roda dentada levanta e abaixa a alavanca sobre o I-strut 45, levantando a bola sobre o monte.

Temos dois tipos de caixa de velocidades em combinação na nossa frente:

a)	Uma "caixa de câmbio excêntrica"

O eixo conectado à roda dentada com o I-strut 45 gira

[  ] fora do centro da roda dentada

[  ] dentro do centro da roda dentada

Isso leva a um movimento de ida e volta, ou para cima e para baixo do I-strut 45 longe do eixo central (eixo de rotação) da engrenagem. Esse tipo de movimento é chamado de excêntrico.

b)	Uma "caixa de câmbio de quatro juntas"

Encontre as quatro juntas rotativas do modelo, cada uma conectada por alavancas:

- O centro de rotação da engrenagem com a manivela,

- o eixo na roda de engrenagem com o suporte rotativo (a "alavanca" aqui é a engrenagem em si),

- o rolamento rotativo do suporte na parte superior da alavanca longa

- bem como a suspensão rotativa da alavanca grande na saída do modelo.

2.	Se vários módulos forem configurados ao mesmo tempo, junte-os para formar uma pista mais longa! Você pode simplesmente inserir os cones dos blocos 15 no final de um módulo nas ranhuras dos blocos 15 na entrada do próximo módulo.

## Tarefas experimentais

1.	Quantas bolas pode elevar um giro da manivela?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.	Qual é o propósito do feixe de ângulo para baixo 30 no final da alavanca? O que pode acontecer se você omiti-lo?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Sistemas

# Transferência de bola - caixa de câmbio de quatro juntas

## Material suplementar

- Bolas de ping-pong

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Excêntrico.

[2]	Wikipedia: Quadrilátero articulado.

[3]	Wikipedia: Engrenagens de acoplamento.

[4]	Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Dankert: Cadeias de quatro articulações.