# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 9

# Transferência de Bola 3 – Springer

Observação: Pelo menos uma bola de ping-pong é necessária. No entanto, várias também podem ser usados ao mesmo tempo, especialmente se vários módulos de transferência de bola são acoplados um após o outro.

## Tarefa de construção

Construa o modelo Transferência de Bola 3 de acordo com as instruções de construção. Tenha em mente os seguintes pontos:

- O total de quatro blocos de construção 7.5, aos quais o eixo está preso com a manivela deve ser empurrado o mais longe possível nos blocos 30 para que o câmbio preto Z10 intervenha diretamente na engrenagem vermelha Z20.

- O conector vermelho 15 deve estar assentado bem no meio do adaptador de bloqueio 20.

A "grade" é necessária neste modelo para que a bola não possa saltar para fora da pista para a esquerda ou para a direita. Isto também pode ser aplicado nos outros três modelos de transferência de bola, mas não é necessário.

## Tarefas temáticas

1.	Coloque uma bola de ping-pong na entrada (a parte mais curta da pista) e gire a manivela no sentido horário (à direita). Você deverá que configurar ("ajustar") a mecânica em dois lugares para que funcione perfeitamente.

Você pode mover a pedra angular 60°  (seta azul) para frente ou para trás no modelo (na imagem para a direita ou para a esquerda) no bloco subjacente 5.

A aba  adaptador estático (seta verde), à qual o I-strut 45 está anexado, pode ser movida para cima ou para baixo. Comece com uma posição como mostrado na figura.

O conector vermelho rotativo 15  deve empurrar o pino da guia adaptadora estática na extremidade do suporte de cima para baixo.

Ajuste a mecânica para que a bola de ping-pong pule de forma confiável sobre o monte, mas não mais alta que a grade.

Você pode descrever em suas próprias palavras como o modelo funciona?

2.	Se vários módulos forem configurados ao mesmo tempo, junte-os para formar uma pista mais longa! Você pode simplesmente inserir os cones dos blocos 15 no final de um módulo nas ranhuras dos blocos 15 na entrada do próximo módulo.

## Tarefas experimentais

1.	Quantas vezes você tem que girar a manivela para que o conector 15 gire uma vez? Por que isso ocorre, o que acontece ali?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.	Quantas bolas podem ser levantadas com uma volta de manivela? Por que não precisa de duas voltas para uma bola?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Sistemas

# Transferência de Bola - Springer

## Material suplementar

- Bolas de ping-pong

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Mola de folha (em: mola).