# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 1

# Mesa

## Tarea temática

La mesa se inclina si la fuerza resultante se encuentra por fuera de la «superficie de las patas». La fuerza resultante se obtiene a partir de la fuerza ejercida por el peso de la mesa y la carga. Dependiendo de la relación entre la carga que se encuentra «por fuera» de la superficie de las patas y el peso de la mesa, esta se inclina con relativa facilidad. En cambio, si la fuera resultante se encuentra dentro de la superficie de las patas, la mesa no se inclina y mantiene su estabilidad. Solo la torsión de las patas conduce a un «fallo» de la estructura.

Modelo montado según el manual de instrucciones:

La mesa no se inclina porque la fuerza resultante de la carga y la fuerza ejercida por el peso de la mesa se encuentra dentro de la superficie de las patas. El apuntalamiento permite que la estructura sea muy estable; desde un punto de vista estructural, la mesa puede ser considerada un cuerpo rígido en forma de cubo.

En la práctica, una mesa de este tipo tiene la desventaja de que los puntales en diagonal suelen estorbar al usuario.

## Tarea experimental

Intenta construir una mesa en la cual la superficie de las patas coincida con la superficie de la mesa y que, al mismo tiempo, deje espacio para las piernas. Puedes hacerlo utilizando diversos métodos: patas estrechas lo más hacia afuera posible. Si no cuenta con puntales en diagonal, corre el riesgo de doblarse, lo cual debe tenerse en cuenta para poder elegir correctamente el material y/o la sección transversal de las patas. O una placa en el suelo que coincida con la superficie de la mesa y que esté unida al tablero de la mesa mediante una estructura muy estable. Esto significa que puede ser necesario tener que soportar un par de flexión elevado mediante una sección transversal muy amplia de una pata central.