# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 2

# Torre

## Tarea de construcción

Con la carga correspondiente, se tuercen las vigas angulares de la torre. Esto se debe a que los perfiles son muy estrechos en relación con la longitud. El par de flexión en una pata se obtiene a partir de la fuerza horizontal que actúa sobre la torre. Puede tratarse de una carga de viento o una carga dinámica, dependiendo del área de aplicación de la torre. También notarás con cargas verticales que las patas tienden a doblarse ya con una presión relativamente baja.

## Tarea temática

Los puntales estáticos evitan la torsión de las vigas angulares de la torre.

El apuntalamiento con puntales estáticos permite que los cuatro entramados planos soporten fuerzas horizontales y verticales. La torre se vuelve estable y puede considerarse como una barra rectangular. Las fuerzas generadas en una barra de este tipo son mayores en la parte más externa, que contrarresta el par de flexión. Precisamente allí se encuentra el material en una torre de entramado. Si es de acero, las fuerzas de tracción y compresión pueden ser soportadas de la misma manera.

## Tarea experimental

Mientras que el sistema estructural puede seguir soportando fuerzas verticales y horizontales, la disposición en forma de espiral permite la torsión. Si sujetas la torre por abajo y giras la placa superior alrededor de su centro, notarás que la estructura de la torre cede a esta carga. Normalmente esto no debería suponer ningún peligro para una torre real, ya que no es habitual que se produzca una carga de este tipo en una torre.