# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 3

# Grúa

## Tarea temática

- La grúa se inclina prácticamente en la posición máxima exterior del carro de grúa (s = 28 cm), por lo que el contrapeso solo tendría que aumentarse ligeramente. Si el carro de grúa se frena considerablemente en el exterior, la grúa podría seguir inclinándose.

## Tareas experimentales

| Distancia sn | Fuerza de la carga FL | Peso (FL/g) |
| --- | --- | --- |
| 16 cm | 1,25 N | 125 g |
| 22 cm | 0,75 N | 75 g |
| 28 cm | 0,5 N | 50 g |

- En la realidad existen más factores que pueden influir sobre la grúa, además de la fuerza que resulta de la carga estática. Si, por ejemplo, el carro de grúa se frena en su trayectoria hacia adelante, además de la carga vertical, surge una carga horizontal que genera un par que actúa en la misma dirección que el par de inclinación resultante de la carga.

Además, las cargas de viento y nieve pueden ejercer fuerzas adicionales sobre la grúa y propiciar la inclinación. Por esta razón, en todos los cálculos se utilizan siempre valores de seguridad que permiten que la grúa se mantenga en una posición estable con la máxima carga, incluso en caso de vientos fuertes, nieve y carros frenados rápidamente.

- Hay varias maneras:

- Puede aumentarse el contrapeso. Con un peso total de 558 g y sabiendo que la grúa se inclina con 50 g de carga a s = 28 cm, la suma de los pares en torno al punto de inclinación arroja una distancia del eje de gravedad de la grúa de aproximadamente 2,5 cm.

Carga nominal = 300 g

Snominal= 25 cm

Faum. * 9 cm + Mgrúa = Mcarga -> Faum. = (Mcarga - Mgrúa) * 9 cm

Faum. = 6,78 N

Si se simplifica el factor local a 10 m/s², habría que añadir 678 g al contrapeso existente. Sin embargo, no es seguro que la grúa pueda soportar esta carga.

- En cambio, podría desplazarse el punto de inclinación inferior de la grúa hacia la carga con ayuda de los brazos. El eje de gravedad de la grúa se encuentra 2,5 cm por detrás del punto de inclinación y proporciona así una palanca que corresponde a 1/10 de los 25 cm requeridos. Volvemos a sumar los pares en torno al punto de inclinación:

Mgrúa = Fnominal * 25 cm -> Ggrúa * (2,5 + x) = Fnominal * (25 cm – x)

X = (25 cm * Fnominal – 2,5 cm * Ggrúa) / (Ggrúa + Fnominal) ~ 7,12 cm