# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Soluciones del modelo 7 - Palanca de dos brazos

## Tarea temática

- Palanca en equilibrio

Al mover un peso en dirección al punto de giro se eleva la palanca de ese lado.

- Si se duplica el peso, la palanca se mantiene equilibrio si la palanca (distancia S) de este lado se encuentra exactamente a la mitad de la distancia del otro lado.

3.	La distancia del peso debe ser inversamente proporcional al peso: peso duplicado - mitad del brazo de la palanca, peso triplicado - 1/3 del brazo de la palanca

La razón es el momento resultante de los pesos. El momento se obtiene a partir del producto del brazo de la palanca al punto de giro y de la fuerza total.

4.

M1 = F1*s1

M2= F2*s2

Si la cantidad de F1 y F2 es la misma, las distancias s1 y s2 al eje de giro también deben ser iguales. Si consideramos que la rotación en sentido antihorario es positiva, el momento M1 resultante de F1 en nuestro sistema también es positivo; la fuerza F2 actúa en contra del sentido de giro positivo y, por lo tanto, debe ser negativa. La suma de los dos momentos es 0 y la palanca está en equilibrio.

0 = M1+M2 = F1*s1 - F2*s2

## Tareas experimentales

- La balanza de muelle asume la función del contrapeso: al haber retirado el peso del lado izquierdo, el brazo de la palanca ya no está en equilibrio. La balanza de muelle se ocupa de compensarlo y mantiene la palanca en equilibrio.

- Dado que la resistencia del muelle aumenta de manera proporcional a la deformación, ejerce sobre la palanca exactamente la fuerza opuesta necesaria para mantenerla en equilibrio. En función del punto de fijación, genera un momento tan grande como los contrapesos, pero exactamente opuesto.

- Si la distancia de la balanza es igual que la del peso, la báscula muestra exactamente la cantidad correspondiente al peso del contrapeso.

Si la fuerza se mide cerca del punto de giro, es mayor: el recorrido del muelle es más largo y puede leerse con más detalle. Sin embargo, la escala de la balanza de muelle puede no ser suficiente. Si se mide en el extremo, el recorrido del muelle es mínimo y pueden producirse errores de lectura. Por lo tanto, para obtener valores de medición más precisos es necesario utilizar toda la escala del muelle y calcular el peso del lado opuesto utilizando la palanca. La desventaja en este caso es que es más complicado, pero más preciso.