# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 3

# Grúa

## Tarea de construcción

Monta la grúa según el manual de instrucciones.

## Tarea temática

La función de una grúa es mover cargas pesadas. Normalmente las encontramos en obras en construcción, donde deben transportarse cargas a zonas de la obra a las que, de otro modo, sería muy difícil o imposible. Dependiendo del tamaño y el peso de las cargas, debe procurarse con antelación que la grúa cuente con un tamaño suficiente.

El tipo de grúa más habitual en una obra en construcción es la grúa torre. Se monta rápidamente, es económica y también puede desmontarse de manera rápida y sencilla cuando ya no se necesita.

Sin embargo, tiene una desventaja:

No puede elevar las mismas cargas máximas en todas las áreas de su superficie. Dada la gran longitud de su brazo, durante el funcionamiento surgen dos pares relevantes que deben considerarse para el dimensionamiento y el funcionamiento posterior: el par de flexión en el brazo y la torre y el par de inclinación, que podría desequilibrar la grúa por completo. Nuestra grúa Fischertechnik pesa 558 gramos con contrapeso. El contrapeso pesa 152 gramos.

- Cuando el carro de grúa se encuentra al final del brazo, la grúa debe poder levantar 50 gramos: ¿cuánto debe pesar el contrapeso para que la grúa no se incline sin la influencia de otras fuerzas?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

## Tarea experimental

- Introduce en la tabla las fuerzas máximas con las que se inclina la grúa y calcula el peso máximo de elevación posible en el punto respectivo:

| Distancia sn | Fuerza de la carga FL | Peso (FL/g) |
| --- | --- | --- |
| 16 cm |  |  |
| 22 cm |  |  |
| 28 cm |  |  |

- ¿Por qué el contrapeso de una «grúa real» debe ser considerablemente más alto que el peso límite en el que se inclina la grúa?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

- ¿Cómo podrías modificar teóricamente tu modelo para que pueda elevar 300 gramos si s = 25 cm?

Consejo: Utiliza una balanza de muelle para registrar las fuerzas durante las pruebas