# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 4

# Entramado

## Tarea de construcción

En primer lugar, monta el modelo de entramado simple.

## Tareas temáticas

Un entramado es estáticamente determinado si pueden calcularse todas las fuerzas de las barras generadas en él. Esta condición se cumple si se trata de un entramado simple.

1.	Establece la determinación estática a través de la experimentación.

Consejo: si la unidad de montaje es móvil en sí misma, es estáticamente subdeterminada; si es posible retirar uno o varios elementos y permanece rígida, es sobredeterminada.

Resultado:

2.	Ahora monta la unidad para que sea estáticamente determinada. Dibuja el resultado aquí:

3.	Ahora utiliza la fórmula de los nodos para demostrar que tu variante realmente es estáticamente determinada.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

Monta otras 3 unidades con las piezas disponibles, cada una de ellas estáticamente determinada, y fundaméntalo con la fórmula de los nodos.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Anexos

# Entramado

## Material necesario

## Más información