# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 6

# Puente

## Tarea de construcción

En primer lugar, monta el puente de vigas según el manual de instrucciones.

## Tarea temática

Determinación estática externa

Determina si el puente cuenta con una estructura estáticamente determinada en el exterior. Consejo: considera el modelo de 2 dimensiones del puente. Dibuja un esquema y añade las fuerzas relevantes a tu dibujo.

Esquema del sistema estático del puente de vigas:

## Tarea experimental

- Para el siguiente experimento, sustituye el apoyo de un solo punto (apoyo libre / apoyo deslizante) por la balanza de muelle

y aplica una carga al puente en diferentes puntos.

Introduce en la siguiente tabla los valores medidos con la balanza de muelle en función de la distancia sn. Realiza esta prueba con 3 pesos diferentes. Ten en cuenta que la balanza de muelle no solo muestra la fuerza resultante del peso de la carga (FL), sino también la mitad del peso propio del puente (130 g / 2 = 65 g)

| Distancia sn | Fuerza de soporte Fn | Fuerza ejercida por el peso FL |
| --- | --- | --- |
| s1 = 75 mm |  | 1 N |
| S 2 = 150 mm |  | 1 N |
| S 3 = 300 mm |  | 1 N |
| s1 = 75 mm |  | 2 N |
| S 2 = 150 mm |  | 2 N |
| S 3 = 300 mm |  | 2 N |
| s1 = 75 mm |  | 3 N |
| S 2 = 150 mm |  | 3 N |
| S 3 = 300 mm |  | 3 N |

Consejo: Para determinar la fuerza ejercida por el peso de las respectivas cargas, puedes pesarlas con la balanza de muelle e introducir los valores en la tabla sin necesidad de determinar el peso exacto.

- A continuación, monta la viga de cumbrera y la viga maestra del entramado sobre el puente siguiendo las instrucciones de montaje.

Determina si la viga longitudinal superior de la viga testera se somete a fuerzas de tracción o compresión. ¿Qué ocurre con la viga maestra?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

3. 	¿Cuál es el factor decisivo para determinar si un puente se construye con viga maestra o viga testera?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________