# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 7

# Palanca de dos brazos

## Tarea de construcción

Monta la palanca de dos brazos según el manual de instrucciones.

## Tarea temática

Coloca pesos iguales en ambos lados de la palanca de dos brazos. Coloca los pesos en ambos lados en el punto más externo y observa. La palanca debería estar en equilibrio, es decir, exactamente horizontal.

- Mueve uno de los pesos en dirección al eje de giro. ¿Qué puedes determinar?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- ¿Puedes establecer el equilibrio de la palanca duplicando el peso en un lado?

3.	Formula una hipótesis acerca de la distancia s entre el eje de gravedad del peso y el eje de giro.

4.	Calcula los momentos en torno al eje de giro que surgen de los pesos individuales y realiza la suma. ¿En qué momento la palanca está matemáticamente en equilibrio? ¿Qué consecuencias tendría para la longitud de la palanca si el peso se duplicara en un lado?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

## Tarea experimental

Sujeta la balanza de muelle contra el modelo de modo que ejerza una fuerza de compresión vertical sobre la parte izquierda del brazo de palanca. Sujétala lo suficientemente alto como para que el brazo de la palanca se mantenga exactamente en posición de equilibrio.

Determina así el peso de los contrapesos.

- ¿Qué puedes decir del montaje experimental?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2.	¿Cuáles son las ventajas de colocar la balanza cerca del eje de giro? ¿Cuáles son las desventajas?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

3.	¿Cuáles son los argumentos a favor de una medición alejada del eje de rotación y cuáles en contra?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Consejo: Los dos lados de la palanca deben estar dispuestos de forma idéntica durante los experimentos para poder levantar con exactitud el peso propio de ambos lados. Si, por ejemplo, solo extiendes la palanca de uno de los lados, el peso propio correspondiente a la extensión se añade al peso experimental real. La línea de acción del peso también se aleja del eje de giro y el momento resultante de esta mitad de la palanca es mayor.