# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 1

# Mesa

## Tarefa temática

A mesa inclina-se assim que a força resultante estiver fora da "superfície do pé". A força resultante resulta da força de peso da mesa e da carga. Dependendo da razão de carga "externa" da base para o peso da mesa, a mesa inclina-se relativamente facilmente. Se, por outro lado, a carga resultante estiver dentro da superfície do pé, a mesa não se inclina e fica estável. Apenas a torção das pernas leva a uma "falha" da estrutura.

Modelo construído de acordo com as instruções de construção:

A mesa não se inclina porque o resultante da carga e força de peso da mesa está dentro da superfície do pé. Os endurecedores levam a uma estrutura muito estável, a mesa pode ser considerada do ponto de vista estático como um corpo rígido na forma de um cuboide.

Na prática, uma mesa com este design tem a desvantagem que os suportes muitas vezes ficam no caminho dos usuários.

## Tarefa experimental

Tente projetar uma mesa que tenha uma superfície de pé que combine com a superfície da mesa e ainda permita espaço para as pernas. Você pode conseguir isso de várias maneiras: pernas estreitas por fora. Sem suportes, há risco de dobra, por isso, escolhendo o material certo e/ou seção transversal das pernas, o problema deve ser levado em conta. Ou uma parte superior na parte inferior que corresponde à superfície da mesa, que é conectada ao topo da mesa por uma construção muito estável. Isso significa que pode ser possível absorver um grande momento de dobra através de uma seção transversal muito larga de um pé médio.