# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 2

# Torre

## Tarefa de construção

Com a carga apropriada, as vigas angulares da torre se torcem. Isso resulta dos perfis muito estreitos em relação ao comprimento. O momento de dobra em uma perna resulta da parte horizontal da força agindo na torre. Isso pode ser um vento ou carga de tráfego, dependendo da área de aplicação de tal torre. Você vai notar, também com a carga vertical, que as pernas querem se curvar mesmo a uma pressão relativamente baixa.

## Tarefa temática

Os suportes estáticos impedem que as vigas angulares da torre se torçam.

Ao endurecer com suportes estáticos, as forças horizontais e verticais podem ser absorvidas nas quatro treliças planas. A torre fica estável em si mesma e pode ser considerada um feixe cuboide. As forças geradas em tal feixe são as maiores forças nas fibras mais externas que neutralizam o momento de dobra. É exatamente onde o material está em uma torre de treliça. Se for feita de aço, as forças de tração e compressiva podem ser absorvidas da mesma forma.

## Tarefa experimental

Enquanto a estrutura ainda pode absorver forças verticais e horizontais, o arranjo em espiral permite a torção; se você segurar a torre na parte inferior e torcer a placa superior ao redor de seu centro, você verá a estrutura da torre dar lugar a esta carga. Para uma torre real, isso normalmente não representaria um perigo, uma vez que um estresse desta forma não ocorre em uma torre.