# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 3

# Grua

## Tarefa temática

- O guindaste inclina-se quase exatamente na posição máxima externa do carrinho (s = 28 cm), de modo que o contrapeso só teria que ser aumentado minimamente. Assim que o carrinho é freado também do lado de fora, o guindaste ainda pode se inclinar.

## Tarefas experimentais

| Distância sn | Força da carga FL | Peso (FL/g) |
| --- | --- | --- |
| 16 cm | 1,25 N | 125 gr |
| 22 cm | 0,75 N | 75 gr |
| 28 cm | 0,5 N | 50 gr |

- Na realidade, há outros fatores que podem afetar o guindaste além da força resultante da carga estática. Se, por exemplo, o carrinho for freado no caminho para a frente, uma carga horizontal é criada além da carga vertical, o que cria um momento que age na mesma direção que o torque inclinado resultante da carga.

Além disso, as cargas de vento e neve podem exercer forças adicionais sobre o guindaste e favorecer a inclinação. É por isso que os valores de segurança são sempre usados em todos os cálculos, permitindo que o guindaste fique seguro mesmo com ventos fortes, neve e carros rapidamente freados com carga máxima.

- Há várias maneiras:

- Você poderia aumentar o contrapeso. Com um peso total de 558 gr e o conhecimento de que o guindaste inclina-se com uma carga de 50 gr em s = 28 cm, a soma de torque em torno do ponto de inflexão resulta em uma distância do eixo pesado do guindaste de cerca de 2,5 cm.

Carga pretrndida = 300 gr

Spretendida = 25 cm

Fmais * 9 cm + Mguindaste = Mcarga -> Fmais = (Mcarga - Mguindaste) * 9 cm

Fmais = 6,78 N

Se você colocar 10 m/s² como um fator de localização simples, 678 gr teriam que ser adicionados ao contrapeso existente. No entanto, é questionável se o guindaste em si suportaria tal carga.

- Em vez disso, o ponto de inflexão do guindaste poderia ser movido para baixo em direção à carga com a ajuda de booms. O eixo pesado do guindaste está cerca de 2,5 cm atrás do ponto de inflexão e, portanto, fornece uma alavanca que corresponde a 1/10 dos 25 cm necessários. Nós novamente definimos a soma do momento em torno do ponto de inflexão:

Mguindaste = Fpretendida * 25 cm -> Gguindaste * (2,5 + x) = Fpretendida * (25 cm – x)

X = (25 cm * Fpretendida – 2,5 cm * Gguindaste) / (Gguindaste + Fpretendida) ~ 7,12 cm