# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 5

# Casa em enxaimel

## Tarefa temática

1.	Na frente e atrás, os nós não são parcialmente projetados como articulações. Devido aos triângulos, a estrutura plana seria estaticamente determinada – devido aos "cantos rígidos", a frente e a parte de trás são estaticamente indeterminadas (superdeterminadas).

2.	O mesmo se aplica às superfícies do telhado: se todos os nós fossem projetados como articulações, seria estaticamente determinado. No entanto, os cantos inferiores são cada um de 3 valores (fixação) e, portanto, estaticamente superdeterminados.

3.	No caso das superfícies laterais, um suporte é realmente demais devido ao cruzamento – ou seja, estaticamente indeterminado.

## Tarefas experimentais

1.	Os quadros cedem exatamente na diagonal em que um suporte está.

2.	Em todas as superfícies, no entanto, os suportes diagonais são tão finos que, na prática, só funcionam como "elementos de tensão" e não podem ser carregados igualmente sobre tensão e pressão como em uma "treliça ideal".

Quando são submetidos à pressão, eles se dobram e transmitem praticamente nenhuma força compressiva. Na prática, muitas vezes você pode ver cruzamentos feitos com cabos de aço.

No mundo real, preste atenção a todos os lugares onde você encontra treliças e considere se elas estão estaticamente determinadas ou não.