# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 6

# Ponte de viga

## Tarefa temática

De um ponto de vista simples, a ponte se parece com isso:

No lado esquerdo há um suporte de pêndulo, que representa um mancal de 1 valor para o corpo da ponte. Este mancal só pode absorver forças compressivas ou de tração perpendiculares. Tal mancal também é chamado de mancal simples ou solto, pois pode se mover livremente em uma direção horizontal.

À direita há um mancal fixo, ou seja, um suporte que pode absorver forças horizontais e verticais.

Ambos os mancais são fornecidos com uma articulação, o que significa que nenhuma rotação pode ser transferida para a ponte.

A determinação estática externa é quando um componente é armazenado de tal forma que todos os movimentos possíveis são interceptados. Na superfície bidimensional, este é o movimento na direção horizontal e vertical, bem como a rotação. Se nem todas as direções de movimento são equilibradas pelas forças dos mancais, o componente pode se mover, diz-se que está estaticamente subdeterminado. Se um componente for armazenado estaticamente e outro mancal for adicionado, isso é chamado de superdeterminação estática: Isso pode causar estresses internos, embora ainda não haja mais cargas agindo sobre o componente. É por isso que tentamos evitá-lo o máximo possível.

## Tarefa experimental

Exemplo de montagem para a escala de mola

Em nosso exemplo, apenas forças verticais agem na ponte:

| Distância sn | Força de armazenamento Fn* | Força de peso FL |
| --- | --- | --- |
| s1 = 75 mm | 0,75 N | 3 N |
| s2 = 150 mm | 1,5 N | 3 N |
| s3 = 300 mm | 3 N | 3 N |
| s1 = 75 mm | 1 N | 4 N |
| s2 = 150 mm | 2 N | 4 N |
| s3 = 300 mm | 4 N | 4 N |
| s1 = 75 mm | 1,25 N | 5 N |
| s2 = 150 mm | 2,5 N | 5 N |
| s3 = 300 mm | 5 N | 5 N |

* Fn após metade da força de peso da ponte subtraída (130 gr / 2 = 65 gr ~ 0,65 N)

Estes também podem ser determinados matematicamente, por exemplo, olhando-se para o equilíbrio do torque ao redor da direita. A ponte não se move, ou seja, a soma de todos os momentos ao redor deste campo deve ser "0".

Favor observar que, para esses valores, temos que subtrair metade do peso da ponte do valor medido. Na realidade, o peso de uma ponte é muito maior em relação ao tráfego ou cargas eólicas que afetam a estrutura.

Determinação estática interna

Mas mesmo dentro de um prédio, a determinação da certeza estática pode ser interessante, especialmente no caso de treliças. Devido à construção, não devem ocorrer nem apenas tensões mínimas aqui, de modo que uma determinação estática também seria desejável. Em outras palavras, tantas vigas e travas que absorvam as forças que ocorrem para que o sistema não seja "móvel".

Viga superior ou inferior?

Para aumentar a estabilidade da ponte, você pode complementar uma à outra com um projeto superior de treliça ou viga. Este suplemento reduz enormemente a deflexão. Quanto mais longe a seção superior ou inferior da passagem, maior o efeito.

Na viga inferior, as forças de tração atuam na viga; na viga superior, as forças de compressão contrabalançam a deflexão.

3.	Se uma parte superior ou uma viga é usada em um edifício e não é decidida pelo engenheiro estrutural, mas pelo arquiteto: que propósito a ponte deve cumprir? No caso de uma ponte sobre um rio, a altura de despejo é um critério importante. Talvez ao atravessar o vale de uma ponte ferroviária, a dimensão clara sob a ponte não seja tão relevante, mas a vista para os passageiros ferroviários é decisiva para o projeto da ponte.