# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 7 - Alavanca de dois lados

## Tarefa temática

- Alavanca em equilíbrio

Movendo um peso na direção do ponto de pivô, a alavanca se levanta deste lado.

- Quando o peso é dobrado, a alavanca está em equilíbrio assim que a alavanca (distância S) deste lado é exatamente metade da distância do outro lado.

3.	A distância do peso deve ser inversamente proporcional ao peso: peso duplo – metade do braço da alavanca, peso triplo – 1/3 do braço da alavanca

A razão para isso é o momento resultante dos pesos. O momento surge do produto do braço da alavanca até o ponto de pivô e a quantidade de força.

4.

M1 = F1*s1

M2= F2*s2

Se a quantidade de F1 e F2 for a mesma, as distâncias S1 e S2 para o eixo de rotação também devem ser as mesmas. Se considerarmos a rotação no sentido anti-horário como positiva, o momento resultante M1 da F1 também é positivo em nosso sistema, a força F2 age contra a direção positiva da rotação e, portanto, deve ser definida negativamente. A soma dos dois momentos é 0, a alavanca está em equilíbrio.

0 = M1+M2 = F1*s1 - F2*s2

## Tarefas experimentais

- A escala de mola assume a função do contrapeso: desde que o peso à esquerda foi removido, o braço da alavanca não está mais em equilíbrio. Isso equilibra a escala de mola e mantém a alavanca em equilíbrio.

- Uma vez que a resistência da mola aumenta proporcionalmente à deformação, ela exerce exatamente a contraforça na alavanca necessária para mantê-la em equilíbrio. Dependendo do ponto de fixação, ela cria um momento que é do mesmo tamanho que o dos contrapesos, mas exatamente oposto.

- Se a distância da escala é a mesma do peso, a escala mostra exatamente a quantidade que corresponde à força de peso do contrapeso.

Se a força for medida perto do ponto pivô, ela é maior – a viagem de mola é mais longa e pode ser lida com mais detalhes. No entanto, a escala de mola pode não ser suficiente. Se medido no exterior, a viagem de mola é mínima e podem ocorrer erros de leitura. As medidas mais precisas podem, portanto, ser feitas se a escala de mola for totalmente explorada e o peso do lado oposto for calculado através da alavanca. A desvantagem aqui: é mais complicado, mas mais preciso.